# 电流检测放大电路

## 拓扑描述

由 采样电阻 Rsense（串联在被测回路中）与 一个电流检测放大器（差分放大器）A1 组成，可选滤波元件。电路关键节点：采样高端节点（Rsense 的电流流入端，接负载/电源侧，连 A1 的正输入脚 +IN）；采样低端节点（Rsense 的电流流出端，连 A1 的负输入脚 −IN）；输出节点（A1 的 OUT，作为对地输出 Vout）。

各元件管脚连接：Rsense 串入被测电流主回路，其两端分别接 A1 的正输入脚 +IN 与负输入脚 −IN（高侧检测时 +IN 接母线侧，低侧检测时 −IN 接 GND 侧）；A1 的 +IN 接采样高端节点、−IN 接采样低端节点、OUT 接输出节点、电源脚接相应供电与地。

由此构成电流检测组态：采样电阻把被测电流转为差分压降，差分放大器放大该压降并输出与电流成正比的电压，用于高侧或低侧电流测量。

## 工作原理

被测电流通过采样电阻产生压降 Vsense=I·Rsense，电流检测放大器以固定增益放大该差分电压，输出一个与电流成正比的电压信号，供 ADC 或控制回路使用。

## 关键计算公式

- 采样压降：

Vsense=I⋅Rsense

- 输出电压：

Vout=G⋅Vsense=G⋅I⋅Rsense

- 输出电流分辨率（对应最小可测电流）：

Imin=VosG⋅Rsense

- 采样电阻功率：

Psense=I2Rsense

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I​ | 被测电流 | A |
| Rsense​ | 采样电阻 | Ω |
| Vsense​ | 采样压降 | V |
| G​ | 放大器增益 | — |
| Vos​ | 输入失调电压 | V |
| Psense​ | 采样功耗 | W |

## 元件调整影响

- Rsense 增大 → 信噪比提高，但压降与功耗增大。

- 增益 G 增大 → 输出电压增大、分辨率提高，带宽可能下降。

- Rsense 减小 → 损耗减小，但小电流测量精度下降。

- 失调电压越小 → 可分辨的最小电流越小。

## 典型参数示例

- Rsense=10 mΩ、I=5 A：Vsense=5×0.01=50 mV。

- 取 G=50：Vout=50×0.05=2.5 V，Psense=52×0.01=0.25 W。

## 常见器件型号

- 电流检测放大器：INA240、INA282、AD8418、MAX4080。

- 采样电阻：合金采样电阻（四端子）。

- 通用差分运放（分立方案）：OP07、OPA237。

## 注意事项

- 采样电阻采用 Kelvin 四端连接，减小走线电阻引入误差。

- 高侧检测需选用共模电压范围覆盖母线电压的放大器。

- 关注输入失调、增益误差及温漂对精度的长期影响。

- 大电流时采样电阻发热影响阻值稳定，需留功率裕量及散热。

## 参考资料

- Wikipedia: Current sensing。

- Texas Instruments 产品页 INA240。

- Analog Devices AD8418 数据手册。

材料收集者：杜文杰