# 变压器耦合功率放大电路

## 拓扑描述

由 一只功率放大三极管 Q（以 NPN 单管甲类为例，乙类推挽时为一对互补管）、输入变压器 T1、输出变压器 T2 与 负载 RL 组成，采用 单电源 +VCC 供电。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 的正端与 T1 初级的一端相连）；节点② 基极节点（T1 次级的一端与 Q 的基极 B 相连）；节点③ 集电极节点（Q 的集电极 C 与 T2 初级的一端相连）；节点④ 电源节点（T2 初级的另一端接 +VCC）；节点⑤ 发射极节点（Q 的发射极 E 接 GND）；节点⑥ 输出节点（T2 次级的两端接负载 RL）。

各元件管脚连接：T1 初级一端接输入节点、初级另一端接 GND；次级一端接基极节点、次级另一端接 GND（为基极提供交流/直流回路）；Q 的 B 接基极节点、C 接集电极节点、E 接发射极节点；T2 初级一端接集电极节点、初级另一端接电源节点、次级两端接输出节点（负载）；RL 跨接在 T2 次级两端。

由此构成”输入变压器把前级信号耦合到基极、输出变压器把集电极交流信号耦合到负载并完成阻抗变换”的变压器耦合功放组态，变压器实现电源、负载与放大管的直流隔离与阻抗匹配，使功放管工作在合适的负载线上以获得最大功率输出。

## 工作原理

变压器利用电磁感应把初级回路的变化电流转换到次级。输出变压器将功放管集电极回路的较大交流摆幅与负载匹配，反激到初级的等效交流负载电阻由匝数比决定，使功放管工作在合适的负载线上以获得最大功率输出。

## 关键计算公式

- 理想变压器阻抗变换（n 为匝数比 N1/N2）：

RL′=n2RL

- 匝数比与电压关系：

V1V2=N1N2=n

- 甲类最大输出功率：

Pomax≈VCC22RL′

- 变压器传输效率（设变压器效率为 ηT，理想 ηT=1）：

Pout=ηTPin

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| N1,N2​ | 初/次级匝数 | — |
| n​ | 匝数比 | — |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| RL′​ | 折合到初级的等效负载电阻 | Ω |
| V1,V2​ | 初/次级电压 | V |
| Po​ | 输出功率 | W |
| ηT​ | 变压器效率 | — |

## 元件调整影响

- 匝数比 n ↑ → 折合到初级的负载阻抗变大，可匹配高阻输出管，但次级电压能力与功率分配改变。

- 变压器效率下降（漏磁、铜损增大） → 输出功率与总效率下降，发热增大。

- 负载 RL ↑ → 折合阻抗 RL′ 增大，功放管负载线改变，需重新匹配以获得最大输出。

- 输入变压器变比决定功放管的激励电压，需与前级输出能力匹配。

## 典型参数示例

- 设 N1:N2=10:1、RL=8 Ω：RL′=102×8=800 Ω。

- 设 VCC=24 V、RL′=800 Ω：Pomax≈2422×800=0.36 W（甲类）。

## 常见器件型号

- 输出变压器：常用：按需选型（音频输出变压器、射频阻抗变换器）。

- 功放管：2N3055（音频）、IRF510（射频）、2SC2879。

## 注意事项

- 变压器存在铁芯磁饱和，大信号时可能失真，需保证磁芯不饱和。

- 变压器体积大、成本高、频响受绕制工艺限制，现代低频电路多用 OCL/OTL 取代。

- 射频场合注意变压器漏感与分布电容对带宽的影响。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）变压器耦合放大电路。

- Wikipedia: Amplifier（变压器耦合）。

- 《高频电子线路》输出变压器阻抗匹配。

材料收集者：杜文杰