# AB 类功率放大电路

## 拓扑描述

由 一对互补推挽晶体管（上管 Q1 为 NPN、下管 Q2 为 PNP，亦可用 N 沟/P 沟 MOSFET 互补对）、偏置网络 D（两管基极间串接的偏置二极管或 VBE 倍增器）与 负载 RL 组成，采用 ±VCC 双电源 供电。电路共有 6 个关键节点：节点① 输出节点（中点）（Q1 的发射极 E、Q2 的发射极 E 与 RL 的上端相连）；节点② 地节点（RL 的下端接 GND）；节点③ 正电源节点（Q1 的集电极 C 接 +VCC）；节点④ 负电源节点（Q2 的集电极 C 接 −VCC）；节点⑤ 上基极节点（Q1 的基极 B 与偏置网络 D 一端相连）；节点⑥ 下基极节点（Q2 的基极 B 与偏置网络 D 另一端相连，输入信号 Vin 经前级跨接于上、下基极节点之间）。

各元件管脚连接：Q1（NPN） 的 B 接上基极节点、C 接正电源节点、E 接输出节点；Q2（PNP） 的 B 接下基极节点、C 接负电源节点、E 接输出节点；D（偏置网络） 一端接上基极节点、另一端接下基极节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。

由此构成”两管基极间经偏置网络预置微小静态电流、两管发射极并接输出中点”的互补对称甲乙类（AB 类）推挽组态，正负半周两管轮流导通且无完全截止间断，兼顾 B 类高效率与 A 类低交越失真。

## 工作原理

偏置网络给两管预置一个很小（略大于导通阈值）的静态电流，正半周 NPN（上管）导通放大、负半周 PNP（下管）导通放大，两管轮流工作又无完全截止的间断，从而消除交越失真。

## 关键计算公式

- 输出功率（正弦、满幅）：

Po=Vom22RL

- 最大理论效率（AB 类接近 B 类极限）：

ηmax=π4≈78.5%

- 每管静态电流（决定是否消除交越失真）：

IQ≈Vbias−2VBE2Re

- 电源提供功率（正弦平均）：

Pdc=2VCCVomπRL

- 单管最大耗散（约在 Vom=2VCC/π 时）：

Pd,max=VCC2π2RL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vom​ | 输出峰值电压 | V |
| VCC​ | 电源电压 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| IQ​ | 静态偏置电流 | A |
| Po、Pdc | 输出、电源输入功率 | W |
| η​ | 效率 | — |

## 元件调整影响

- 静态偏置电流 IQ ↑ → 交越失真减小，但发热与损耗增大，效率下降。

- VCC ↑ → 最大输出功率增大，功率管耗散与耐压要求提高。

- RL ↓ → 输出电流增大，需更强驱动与更大散热。

- 射极电阻 Re ↑ → 负反馈增强、热稳定性变好，但输出摆幅与效率略降。

- 偏置二极管须与功率管热耦合，防止热失控。

## 典型参数示例

- 取 VCC=±20 V（则约 Vom=18 V）、RL=8 Ω：Po=1822×8=20.25 W。

- 理想满载效率 ηmax=78.5%；实际约 60%~70%。

## 常见器件型号

- 互补双极对管：TIP3055/TIP2955、BD139/BD140、2N3055/MJ2955。

- 音频集成功放（AB 类）：LM3886、TDA2030、TDA7293、LM1875。

- 偏置/驱动：MJE340/MJE350 驱动对管。

## 注意事项

- 偏置电流须稳定，避免温升导致热失控（负温度系数反馈或热补偿）。

- 功率管需足够散热（散热器），并核对 SOA 安全工作区。

- 输出级需防止大信号削波及扬声器过载。

- 实际效率远低于理论极限，电源与散热按最坏情况设计。

## 参考资料

- Wikipedia: Power amplifier classes（Class AB）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI 产品页：LM3886 Audio Power Amplifier。

材料收集者：杜文杰