# B 类功率放大电路

## 拓扑描述

由 一对互补推挽晶体管（上管 Q1 为 NPN、下管 Q2 为 PNP，亦可用 N 沟/P 沟 MOSFET 互补对）与 负载 RL 组成，采用 ±VCC 双电源 供电。电路共有 5 个关键节点：节点① 输出节点（中点）（Q1 的发射极 E、Q2 的发射极 E 与 RL 的上端相连）；节点② 地节点（RL 的下端接 GND）；节点③ 正电源节点（Q1 的集电极 C 接 +VCC）；节点④ 负电源节点（Q2 的集电极 C 接 −VCC）；节点⑤ 输入驱动节点（Q1 的基极 B 与 Q2 的基极 B 直接相连并接输入信号 Vin，静态时为零偏置或近零偏置）。

各元件管脚连接：Q1（NPN） 的 B 接输入驱动节点、C 接正电源节点、E 接输出节点；Q2（PNP） 的 B 接输入驱动节点、C 接负电源节点、E 接输出节点；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。两管在静态时均处于截止状态（无偏置或零偏置），负载跨接在两管发射极中点与地之间。

由此构成”两管基极直接相连、无偏置、负载接两管发射极中点与地之间”的乙类（B 类）推挽组态，正半周仅 Q1 导通、负半周仅 Q2 导通，各放大半个周期，效率高但在过零点附近存在交越失真。

## 工作原理

没有静态偏置电流，输入信号过零点附近两管同时截止，负载电流出现死区，形成交越失真；信号超出阈值后，对应半周的管导通并向负载提供电流，两管交替完成全周期放大。

## 关键计算公式

- 输出功率（正弦满幅）：

Po=Vom22RL

- 最大理论效率：

ηmax=π4≈78.5%

- 电源平均输入功率：

Pdc=2VCCVomπRL

- 单管最大耗散（管耗最大时 Vom=2VCCπ）：

Pd,max=VCC2π2RL≈0.1⋅VCC2RL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vom​ | 输出峰值电压 | V |
| VCC​ | 电源电压 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Po、Pdc | 输出功率、电源输入功率 | W |
| ηmax​ | 最大效率 | — |

## 元件调整影响

- 增大偏置（迈向 AB 类） → 交越失真减小，但静态功耗上升、效率略降。

- VCC ↑ → 输出功率增大，管耗散随 VCC2 上升。

- RL ↓ → 输出电流增大，管子电流应力与发热增大。

- 两管参数不匹配 → 正负半周不对称失真。

- 无偏置时交越失真在小信号低电平尤其明显。

## 典型参数示例

- 取 Vom=18 V、RL=8 Ω：Po=1822×8=20.25 W。

- 取 VCC=20 V、RL=8 Ω：单管最大耗散 Pd,max=202π2×8≈5.07 W。

## 常见器件型号

- 互补对管：TIP3055/TIP2955、BD139/BD140、2N3055/MJ2955。

- 音频功放 IC（内部常为 B/AB 类）：LM3886、TDA2030、LM1875。

- MOSFET 互补对：IRF540 + IRF9540。

## 注意事项

- 交越失真是主要缺陷，小信号失真明显，常需轻度偏置改进为 AB 类。

- 功率管须满足峰值电流与 SOA 要求，注意散热。

- 电源纹波在输出为零时也可能出现，注意去耦。

- 适合对失真要求不高、重效率的场合。

## 参考资料

- Wikipedia: Power amplifier classes（Class B）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- Douglas Self《Audio Power Amplifier Design Handbook》。

材料收集者：杜文杰