# G 类功率放大电路

## 拓扑描述

由 一对互补推挽输出管（上管 Q1 为 NPN、下管 Q2 为 PNP）、电平检测与电源轨切换控制电路 Uc、多档电源轨（高压轨 VH 与低压轨 VL，正、负侧若干级）与 负载 RL 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 输出节点（中点）（Q1 的发射极 E、Q2 的发射极 E 与 RL 的上端相连）；节点② 地节点（RL 的下端接 GND）；节点③ 高压正供电节点（Q1 的集电极 C 经切换开关接 +V_H）；节点④ 低压正供电节点（Q1 的集电极 C 经切换开关接 +V_L，负侧对称地接 −V_H/−V_L）；节点⑤ 输入驱动节点（Q1、Q2 的基极 B 接前级驱动信号）；节点⑥ 切换控制节点（Uc 的输出接电源切换开关的控制端）。

各元件管脚连接：Q1（NPN） 的 B 接输入驱动节点、C 经切换开关接高压/低压正供电节点、E 接输出节点；Q2（PNP） 的 B 接输入驱动节点、C 经切换开关接负侧 −V_H/−V_L、E 接输出节点；Uc 检测输入或输出信号瞬时幅度，向切换控制节点送出控制信号以在 VH、VL 轨之间切换；RL 一端接输出节点、另一端接地节点。

由此构成”推挽输出级按信号瞬时幅度在高、低电源轨之间自动切换供电”的 G 类分级供电功放组态，小信号用低压轨、大信号瞬时切换到高压轨，从而降低功率管平均管压降与平均功耗、提高效率，常用于大功率音频功放。

## 工作原理

输入信号幅度小时，功率管由低压轨供电，管压降小、损耗低；当输出摆幅接近低压轨时，控制电路把供电切换到高压轨以获得更大摆幅。功率管实际承受的电压电流不重叠部分减少，平均效率随信号电平自适应提高。

## 关键计算公式

- 输出功率（峰值 Vom、负载 RL）：

Po=Vom22RL

- 分级供电节省的功率（相对单轨 VH 时的管耗）：

ΔPd≈2π(VH−VL)VomRL−VH2−VL22RL

- 平均整流/电源效率（分两级轨时的近似）：

Pdc=2πVLVomRL+(VH−VL)Vom,highRL

- 整体效率：

η=PoPdc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VH、VL | 高、低压电源轨 | V |
| Vom​ | 输出峰值电压 | V |
| RL​ | 负载电阻 | Ω |
| Po、Pdc | 输出、电源输入功率 | W |
| η​ | 效率 | — |

## 元件调整影响

- 电源轨级数 ↑ → 效率更接近理想随包络供电，但切换电路复杂度与成本上升。

- 切换阈值设置 → 影响低压轨利用率与切换噪声；阈值过低则频繁切换。

- VH ↑ → 峰值输出功率增大。

- 切换速度慢 → 大信号突变时出现削波或失真。

- 多轨电源需增加开关管或快速切换的辅助供电。

## 典型参数示例

- 取 VH=±50 V、VL=±20 V、Vom=18 V、RL=8 Ω：小信号阶段仅用低压轨，管压降从单轨的约 32 V 降到约 2 V，管耗显著下降。

- 输出功率 Po=1822×8=20.25 W，实际效率可高于同参数固定 50 V 的 AB 类。

## 常见器件型号

- G 类音频功放：TDA7350（汽车音响，多轨供电）；部分集成放大器支持轨切换。

- 大功率分立实现常用多组整流电源分级供电。

- 功率对管：TIP3055/TIP2955、MJL21193/MJL21194。

## 注意事项

- 电源切换瞬间会产生开关噪声与失真，需合理设置阈值与迟滞。

- 多轨电源成本与体积增加，设计与散热较复杂。

- 适合音频等大幅值动态信号，能显著省电。

- 开关管切换需快速，避免大信号削波。

## 参考资料

- Wikipedia: Power amplifier classes（Class G）。

- Douglas Self《Audio Power Amplifier Design Handbook》。

- 《现代音响功率放大器设计》相关章节。

材料收集者：杜文杰