# 中频放大电路 IF

## 拓扑描述

以典型的单管共射调谐放大级 + 并联 LC 选频回路为代表性实现，本电路由一个放大晶体管 Q1（BJT）、输入耦合电容 Cin、基极偏置分压电阻 R1、R2、发射极电阻 RE 与旁路电容 CE、集电极并联选频回路（电感 Lp 与电容 Cp 并联） 与 输出耦合电容 Cout 组成。电路共有 7 个关键节点：节点① 输入节点（上一级混频输出的信号源正端与 Cin 上端相连）；节点② 基极节点（Cin 下端、R1 下端、R2 上端与 Q1 的基极 B 四者相连）；节点③ 发射极节点（Q1 的发射极 E、RE 上端、CE 上端三者相连）；节点④ 集电极/谐振节点（Q1 的集电极 C、Lp 上端、Cp 上端、Cout 一端相连）；节点⑤ 输出节点（Cout 另一端，作为中频输出 Vout 送往检波/解调）；节点⑥ 电源节点 +VCC（R1 上端、Lp 下端、Cp 下端相连）；节点⑦ 地节点 GND（R2 下端、RE 下端、CE 下端相连）。

各元件管脚连接：Q1 的基极 B 接基极节点②、发射极 E 接发射极节点③、集电极 C 接集电极节点④；Cin 一端接输入节点①、另一端接基极节点②；R1 一端接电源节点⑥、另一端接基极节点②；R2 一端接基极节点②、另一端接地节点⑦；RE 一端接发射极节点③、另一端接地节点⑦；CE 一端接发射极节点③、另一端接地节点⑦；Lp 一端接集电极节点④、另一端接电源节点⑥；Cp 一端接集电极节点④、另一端接电源节点⑥；Cout 一端接集电极节点④、另一端接输出节点⑤。

由此构成”信号经 Cin 耦合到基极、集电极并联 LC 回路在固定中频谐振选频、Cout 耦合输出”的单管共射单调谐中频放大组态，谐振点增益最大，实现窄带高选择性中频放大；多级实现时需保持各级调谐一致并做好级间去耦与屏蔽，防止中频自激。

## 工作原理

混频输出的中频信号经谐振回路选频，仅让中频附近窄带信号通过并放大，抑制镜像频率与邻道干扰；回路中心频率固定，增益在谐振点最大，获得窄带高选择性放大，之后送给检波 / 解调。

## 关键计算公式

- LC 谐振频率：

f0=12πLC

- 谐振回路品质因数：

Q=f0BW=Rpω0L=ω0RpC

- 谐振增益（单管共射）：

Av=−gmRp

- 带通带宽（-3 dB）：

BW=f0Q

- 多级矩形系数（选择性）：

k=BW60dBBW3dB

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| f0​ | 中频谐振频率 | Hz |
| L / C | 谐振电感 / 电容 | H / F |
| Q​ | 品质因数 | （无量纲） |
| Rp​ | 谐振回路等效并联电阻 | Ω |
| gm​ | 跨导 | S |
| BW​ | 带宽 | Hz |

## 元件调整影响

- L、C 增大 → f0 下降，中频偏移。

- Q 增大（回路损耗减小） → 带宽变窄、选择性提高、增益升高。

- Rp 减小（负载过重） → Q 与增益下降、带宽展宽。

- 级联级数增多 → 总增益与选择性上升、矩形系数接近理想，但易自激。

## 典型参数示例

- 取 L=100 μH、C=10 pF：f0=12π100×10−6×10×10−12≈5.03 MHz。

- 若 Q=50，则 BW=5.03×10650≈100 kHz。

## 常见器件型号

- 中放芯片：TA7640AP、MC1350、NE592、TL026C。

- 陶瓷 / 晶体滤波器：455 kHz、10.7 MHz 标准件；晶体管：2SC1674、2N2222。

## 注意事项

- 中频滤波器带宽需匹配信号带宽，过窄削信号、过宽引入邻道干扰。

- 多级中放需级间去耦与屏蔽，防止中频自激。

- 谐振回路 Q 与负载阻抗相互牵制，需统筹增益、带宽与选择性。

## 参考资料

- Wikipedia: Intermediate frequency。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- 《高频电子线路》（张肃文）。

材料收集者：杜文杰