# 前置放大电路

## 拓扑描述

以典型的同相运算放大前置级为代表性实现，本电路由一个低噪声运算放大器 A1、输入耦合电容 Cin、输入偏置电阻 Rb、反馈电阻 Rf 与 接地电阻 Ri 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 输入节点（传感器/天线/麦克风等信号源正端与 Cin 一端相连）；节点② 同相输入端节点（Cin 另一端、Rb 上端与 A1 的同相输入端 IN+ 三者相连）；节点③ 反相输入端节点（虚地）（A1 的反相输入端 IN−、Rf 一端、Ri 上端三者相连）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 Rf 另一端相连，作为前置输出 Vout）；节点⑤ 地节点 GND（Rb 下端、Ri 下端相连）；节点⑥ 电源节点（A1 的正电源脚 V+ 接 +VCC，负电源脚 V− 接 −VEE）。

各元件管脚连接：A1 的 IN+ 接同相输入端节点②、IN− 接反相输入端节点③、OUT 接输出节点④、V+ 接正电源 +VCC、V− 接负电源 −VEE；Cin 一端接输入节点①、另一端接同相输入端节点②；Rb 一端接同相输入端节点②、另一端接地节点⑤；Rf 一端接反相输入端节点③、另一端接输出节点④；Ri 一端接反相输入端节点③、另一端接地节点⑤。

由此构成”信号经 Cin 耦合到高输入阻抗同相端、Rf/Ri 组成负反馈固定增益”的同相前置放大缓冲组态，输入阻抗高、不加载信号源，增益为 1+Rf/Ri，把微弱信号提升到后级可处理电平并完成阻抗变换。

## 工作原理

微弱信号经耦合进入高输入阻抗的输入端，有源器件在负反馈下以固定增益放大；高输入阻抗避免加载信号源，低噪声设计保证不显著恶化信噪比，为后级提供足够强的驱动信号。

## 关键计算公式

- 同相 / 反相增益（同上）：

Av=1+RfRi 或 Av=−RfRi

- 输入耦合高通截止频率：

fc=12πRinCin

- 源内阻对总噪声的贡献（热噪声电压）：

vn,R=4kTRsΔf

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Av​ | 电压增益 | （无量纲） |
| Rf / Ri | 反馈 / 输入电阻 | Ω |
| fc​ | 高通截止频率 | Hz |
| k​ | 玻尔兹曼常数 1.38×10−23 | J/K |
| T​ | 绝对温度 | K |
| Rs​ | 源内阻 | Ω |
| Δf​ | 噪声带宽 | Hz |

## 元件调整影响

- Rf 增大 → 增益升高、带宽与稳定性余量下降。

- Ri 增大 → 增益下降、输入阻抗升高（同相）。

- Cin 增大 → 低频截止频率降低，低频响应更深。

- 源内阻 Rs 增大 → 热噪声增大，需更低噪声前置器件。

## 典型参数示例

- 取 Rf=100 kΩ、Ri=10 kΩ：Av=1+10010=11。

- 取 Rs=1 kΩ、T=300 K、Δf=20 kHz：vn,R=4×1.38×10−23×300×1000×2×104≈0.575 μV。

## 常见器件型号

- 低噪声运放：NE5534、OPA1612、AD797、LT1028。

- 低噪声 JFET：2SK369、BF862、J109；BJT：2SC2240、MPSA18。

## 注意事项

- 前置级噪声系数对整个系统 SNR 影响最大，需优先选低噪声器件与低阻偏置。

- 输入耦合电容与偏置电阻形成高通，需保证其截止频率低于信号下限。

- 高增益时注意带宽、失调与稳定性，必要时分级放大。

## 参考资料

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI/ADI: 低噪声运放数据手册（OPA1612、AD797）。

- Wikipedia: Preamplifier。

材料收集者：杜文杰