# 射频功率放大电路 PA

## 拓扑描述

以典型的单管共源场效应管功放级为代表性实现，本电路由一个功率放大晶体管 Q1（LDMOS/GaN HEMT MOSFET，亦可为 BJT）、输入匹配网络（串联耦合电容 Cin 与并联电感 L1）、输出匹配网络（串联电感 L2 与输出耦合电容 Cout）、栅极偏置电阻 Rg 与 漏极电源扼流圈 Lc 组成。电路共有 8 个关键节点：节点① 输入节点（驱动级送来的低功率射频信号正端与 Cin 一端相连）；节点② 栅极（匹配）节点（Cin 另一端、L1 一端、Rg 上端与 Q1 的栅极 G 相连）；节点③ 源极节点（Q1 的源极 S 接地 GND）；节点④ 漏极节点（Q1 的漏极 D、Lc 下端、L2 一端相连）；节点⑤ 输出中间节点（L2 另一端、Cout 一端相连）；节点⑥ 输出节点（Cout 另一端，经匹配与滤波后送往天线负载）；节点⑦ 电源节点 VDD（Lc 上端处）；节点⑧ 地节点 GND（L1 另一端、Rg 下端、Q1 的源极 S 与电源负极相连）。

各元件管脚连接：Q1 的栅极 G 接栅极节点②、源极 S 接地节点⑧、漏极 D 接漏极节点④；Cin 一端接输入节点①、另一端接栅极节点②；L1 一端接栅极节点②、另一端接地节点⑧；Rg 一端接栅极节点②、另一端接地节点⑧；Lc 一端接电源节点⑦、另一端接漏极节点④；L2 一端接漏极节点④、另一端接输出中间节点⑤；Cout 一端接输出中间节点⑤、另一端接输出节点⑥。

由此构成”射频信号经输入匹配注入栅极、Q1 共源功放、漏极经扼流圈馈电、输出匹配网络把基波功率交给负载并做谐波整形”的功率放大组态；栅极偏置 Rg 设定导通角决定 A/AB/B/C 类工作方式，D/E/F 类则靠开关工作与谐波整形获得更高效率。

## 工作原理

大信号射频经匹配网络送入功率管，晶体管在饱和 / 截止间切换或线性工作，输出经谐波匹配网络把基波功率高效交给负载，谐波被滤除或整形以提升效率。D/E/F 类靠开关工作与谐波整形获得高功率附加效率。

## 关键计算公式

- 输出功率：

Pout=Vpk22RL

- 直流输入功率：

PDC=VDDIDD

- 漏极（集电极）效率：

ηD=PoutPDC

- 功率附加效率：

PAE=Pout−PinPDC

- A 类理论最高效率 ηD=50%，B 类 ηD=π/4≈78.5%。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Pout / Pin | 输出 / 输入功率 | W |
| PDC​ | 直流功率 | W |
| VDD / IDD | 漏极偏置电压 / 电流 | V / A |
| Vpk​ | 负载基波电压峰值 | V |
| RL​ | 等效负载阻抗 | Ω |
| ηD / PAE | 效率 / 功率附加效率 | （无量纲） |

## 元件调整影响

- VDD 增大 → 输出功率与效率提升，但器件耐压与散热要求升高。

- 负载阻抗 RL 增大 → 输出功率下降、电压摆幅增大，影响线性度。

- 偏置类别由 A 向 C/D/E 切换 → 效率升高但线性度下降、谐波增多。

- 匹配网络失配 → 反射增大、输出功率下降、可能损坏功率管。

## 典型参数示例

- 取 VDD=28 V、RL=50 Ω（匹配到 50 Ω 负载的等效）、A 类：Pout 取决于偏置，PDC=VDDIDD；若 IDD=1 A 则 PDC=28 W，A 类最大 Pout≤14 W。

- E 类开关 PA 理论效率可达 ηD→100%，实际 70%~90%。

## 常见器件型号

- 功率管：BLF578（LDMOS）、MRF101AN、CG2H40010（GaN HEMT）、2SC2879。

- 集成 PA 模块：SKY662xx 系列。

## 注意事项

- 大功率必须匹配良好，驻波比 (VSWR) 过高会击穿功率管或过热。

- 需充分散热与热保护，监测结温与驻波告警。

- 谐波与邻道功率需加滤波，满足频谱辐射规范。

## 参考资料

- Wikipedia: RF power amplifier。

- Analog Devices / NXP: LDMOS、GaN 功率管数据手册。

- 《射频电路设计——理论与应用》（Reinhold Ludwig）。

材料收集者：杜文杰