# 弛张振荡器

## 拓扑描述

以典型的运放施密特触发器 + RC 积分充放电为代表性实现，本电路由一个运算放大器 A1（构成施密特迟滞比较器）、正反馈电阻 R1、接地分压电阻 R2 与定时电阻 R、定时电容 C 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 R1 一端、R 一端相连）；节点② 同相输入节点（A1 的同相输入 IN+ 与 R1 另一端、R2 上端相连，由分压决定迟滞门限）；节点③ 反相（电容）节点（A1 的反相输入 IN− 与 R 另一端、C 上端相连）；节点④ 地节点 GND（R2 下端、C 下端、电源负极相连）；节点⑤ 电源节点（A1 的正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE）。

各元件管脚连接：A1 的 IN+ 接同相输入节点②、IN− 接反相节点③、OUT 接输出节点①、V+ 接正电源 +VCC、V− 接负电源 −VEE；R1 一端接输出节点①、另一端接同相输入节点②；R2 一端接同相输入节点②、另一端接地节点④；R 一端接输出节点①、另一端接反相节点③；C 一端接反相节点③、另一端接地节点④。

由此构成”输出经 R 对 C 充放电、R1/R2 分压设定迟滞门限”的运放施密特弛张振荡器组态，电容在上、下门限之间反复翻转，输出近似方波（兼三角波），频率 f=14RC⋅R1R2。

## 工作原理

电容充电到上门限时开关翻转，改路放电；放至下门限时再次翻转，周而复始，形成自由振荡。迟滞特性决定两个翻转门限，充放电 RC 时间常数决定周期，产生锯齿或方波输出。

## 关键计算公式

- 施密特触发器门限（由电阻分压决定）：

VTH+=R2R1+R2VCC,  VTH−=−R2R1+R2VCC

- 三角波 / 方波振荡器频率：

f=14RC⋅R1R2

- 一般 RC 充放电电压规律：

V(t)=V∞−(V∞−V0)e−t/RC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VTH+ / VTH− | 上 / 下翻转门限 | V |
| R1 / R2 | 迟滞分压电阻 | Ω |
| R / C | 定时电阻 / 电容 | Ω / F |
| f​ | 振荡频率 | Hz |
| V(t)​ | 电容电压 | V |

## 元件调整影响

- R 或 C 增大 → 充放电变慢、频率下降。

- 迟滞比 R2/R1 增大 → 门限范围变大、频率下降、三角波幅度增大。

- R2/R1 减小 → 门限变窄、频率升高。

- 电源电压 VCC 增大 → 输出幅度增大（门限随比例变化）。

## 典型参数示例

- 运放弛张振荡器取 R1=10 kΩ、R2=10 kΩ、R=10 kΩ、C=10 nF：f=14×104×10−8⋅1010=2.5 kHz。

## 常见器件型号

- 运放（施密特）：TL072、LM358、LM311 比较器。

- UJT：2N2646；555：NE555。

## 注意事项

- 门限由迟滞分压决定，电源波动会影响频率与幅度稳定性。

- 输出近三角波需恒流源充放电，否则指数波非线性明显。

- 频率随温度与器件容差漂移，需精确时改用晶体振荡。

## 参考资料

- Wikipedia: Relaxation oscillator。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

- TI: LM311 / 运放振荡器应用笔记。

材料收集者：杜文杰