# 考毕兹 Colpitts 振荡器

## 拓扑描述

考毕兹振荡器由放大管 Q1（BJT 或 FET）、电感 L、电容 C1、C2 及偏置电阻组成。节点定义如下：集电极/漏极节点 NC 接 L 上端；基极/栅极节点 NB 接 C1 上端（反馈端）；发射极/源极节点 NE 接 C2 上端；电容分压中点节点 Nmid 为 C1 与 C2 的串联点；电源节点 VCC 为回路供电端（经射频扼流圈接 L 上端）；地节点 GND 汇集 Q1 发射极/源极回路与电容冷端。

各元件管脚连接：Q1 的 B 接 NB，C 接 NC，E 接 NE（FET 对应 G/D/S）；电感 L 一端接 NC、另一端接 NE；电容 C1 一端接 NB、另一端接 Nmid；电容 C2 一端接 Nmid、另一端接 NE（或都接到交直流地，Nmid 即 C1、C2 分压中点，反馈取自 C1 上端 NB 与地之间）；L、C1、C2 三者并联谐振，其中 C1、C2 串联等效电容 Ceq=C1C2/(C1+C2) 与 L 谐振。

该电路为电容三点式 LC 振荡器，C1、C2 电容分压提供反馈，反馈系数 β≈C1/C2，在 f0 处维持正反馈振荡。

## 工作原理

回路以 L 与 C1、C2 的串联等效电容 Ceq 谐振，产生振荡频率 f0；C1、C2 构成电容分压，把回路能量的一部分反馈到输入端，只要反馈量足够、环路增益 ≥ 1，就能维持等幅振荡。

## 关键计算公式

- 振荡频率：

f0=12πL Ceq , Ceq=C1C2C1+C2

- 反馈系数（约等于）：

β≈C1C2

- 电容分压比（C2 两端分得的电压比例）：

VC2VLC=C1C1+C2

- 起振条件（跨导 gm、回路谐振电阻 Rp，近似）：

gmRp⋅C2C1≥1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 谐振电感 | H |
| C1、C2 | 分压 / 谐振电容 | F |
| Ceq​ | 等效谐振电容 | F |
| f0​ | 振荡频率 | Hz |
| β​ | 反馈系数 | — |

## 元件调整影响

- L 增大 或 C1、C2 减小 → 振荡频率 f0 相应降低 / 升高（f0∝1LCeq）。

- C1/C2 比值影响反馈量：比值过大反馈不足、难以起振；过小则振荡波形易失真。

- 调节 L 或 C 可改变频率，但电容比值应保持合适，以兼顾起振与波形纯度。

- 用于射频时，晶体管的极间电容会并入 C1、C2，需计入 Ceq。

## 典型参数示例

- 取 L=10 μH、C1=C2=100 pF：Ceq=50 pF，f0=12π10×10−6×50×10−12≈7.12 MHz。

- 取 C1=C2 时反馈系数 β≈1。

## 常见器件型号

- 三极管：2N3904、2N2222、BF494、S9018。

- 变容二极管（调频）：BB910、1SV149。

- 低频运放方案：LM358、OP07。

## 注意事项

- 反馈系数 C1/C2 需折中：过小难起振、过大波形失真。

- 频率计算需计入晶体管结电容与杂散电容。

- 频率稳定度受温度、电源影响，要求高时改用晶体振荡器。

## 参考资料

- Wikipedia: Colpitts oscillator。

- 《射频电路设计——理论与应用》（Ludwig）。

- 《模拟电子技术基础》振荡电路章节。

材料收集者：杜文杰