# 压控晶振 VCXO

## 拓扑描述

压控晶振由石英晶体 X1、振荡放大器 A1、变容二极管 D1、耦合电容 Cc、隔离/回路电阻 Rv 及负载电容组成。节点定义如下：振荡输入节点 Nin 与振荡输出节点 Nout 为 A1 的两端，晶体跨接其间；晶体负载节点 Nx 为晶体一端与变容管/耦合电容的连接点；控制电压节点 Nctrl 为输入控制电压 Vc 经 Rv 的引入点；地节点 GND 汇集变容管阳极/冷端与回路电容的接地端。

各元件管脚连接：晶体 X1 的两引脚一端接 Nin、另一端接 Nx；振荡放大器 A1 的 IN 接 Nin、OUT 接 Nout、V+/V− 接电源；变容二极管 D1 的阴极接 Nx（或经耦合电容到晶体端）、阳极接 GND；耦合电容 Cc 一端接 Nx、另一端接 D1 阴极（或直接串入支路）；隔离电阻 Rv 一端接 Nctrl、另一端接 D1 阴极，把 Vc 反偏加到变容管上改变结电容。

该电路为晶体振荡器加变容二极管负载牵引结构，控制电压 Vc 改变 D1 结电容从而微调晶体谐振频率，实现电压控制的频率牵引。

## 工作原理

变容管结电容随反偏电压增大而减小，该电容与晶体共同决定振荡频率（负载电容牵引效应）。调节控制电压即可在晶体串联/并联谐振之间小范围内连续改变输出频率，实现压控牵引。

## 关键计算公式

- 结电容—偏压关系（突变结近似）：

Cj=Cj01+VRVbim

- 牵引频率范围（近似）：

Δff0≈Cm2(C0+CL)⋅ΔCLCL

近似前提：该式适用于小 ΔCL（负载电容变化远小于 C0+CL）、忽略晶体静电容 C0 随负载的变化、忽略晶体与回路寄生参数的一阶近似。大范围牵引或 ΔCL 较大时需用完整表达式并按实际电路校正。

- 压控灵敏度（牵引率）：

Kv=ΔfΔVc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Cj​ | 变容管结电容 | F |
| Cj0​ | 零偏结电容 | F |
| VR​ | 反向偏压 | V |
| Vbi​ | 内建电位 | V |
| m​ | 结电容梯度因子 | 无量纲 |
| Cm​ | 晶体动态电容 | F |
| C0​ | 晶体静电容 | F |
| CL​ | 负载电容 | F |
| ΔCL​ | 负载电容变化 | F |
| f0​ | 标称频率 | Hz |
| Δf​ | 频率偏移 | Hz |
| Vc​ | 控制电压 | V |
| Kv​ | 压控灵敏度 | Hz/V |

## 元件调整影响

- 控制电压 Vc 增大 → 结电容减小，牵引频率升高（或依接法相反）。

- 变容管电容变化比 (Cmax/Cmin) 增大 → 压控牵引范围变宽。

- 串联耦合电容减小 → 限制了变容管对回路的耦合，牵引范围收窄。

- 晶体 Q 值、负载电容 CL 增大 → 牵引灵敏度下降，可调范围变窄但频率更稳。

## 典型参数示例

- 取 Cm=10 fF、CL=20 pF、ΔCL=2 pF：Δf/f0≈10×10−15/(2×20×10−12)×(2/20)≈2.5×10−5，即约 25 ppm。

- 牵引率 Kv=5 ppm/V、f0=20 MHz：每伏电压改变频率 Δf=20×106×5×10−6=100 Hz。

## 常见器件型号

- 变容二极管：BB910、BB131、1SV264。

- 熟称 VCXO，常见频率 12.8 / 19.44 / 155.52 MHz。

- 常用：按需选型（PLL、电信网同步）。

## 注意事项

- 牵引范围通常仅百 ppm 级，不能用于大幅调谐。

- 控制电压纹波会直接转化为频率抖动（相位噪声），需滤除。

- 变容管非线性会在大牵引时引入失真，PLL 应用需关注线性度。

## 参考资料

- Wikipedia: Voltage-controlled oscillator。

- 《锁相技术》相关章节。

材料收集者：杜文杰