# 无源 LC 低通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个电感 L 与 一个电容 C 组成的无源低通网络（单节串联 L、并联 C 的基础节）。电路共有 3 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 L 的一端相连）；节点② 输出节点（L 的另一端与 C 的一端相连，作为输出 Vout）；节点③ 地节点 GND（C 的另一端接地）。

各元件管脚连接：L 一端接输入节点、另一端接输出节点；C 一端接输出节点、另一端接 GND。

由此构成”串联电感在信号通路、并联电容到地”的无源 LC 低通组态，低频经 L 通过、高频被 C 旁路到地，阻带以每节 −40 dB/十倍频下降；多于一节时由多个 L、C 以 Γ/π/T 或梯形结构级联实现。

## 工作原理

串联电感对高频呈现高阻抗、并联电容对高频呈现低阻抗，二者共同作用使低频顺利通过、高频被分流到地。理想元件无耗，滤波器通带平坦、阻带以每节 -40 dB/十倍频（二阶节）下降。

## 关键计算公式

- 截止（谐振）频率：

fc=12πLC

- 特征阻抗（终端匹配阻抗）：

Z0=LC

- 品质因数（无载）：

Q0=2πfcLRL=1RLLC

- 每节衰减斜率：

斜率=−40 dB/十倍频/节

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L​ | 电感 | H |
| C​ | 电容 | F |
| fc​ | 截止频率 | Hz |
| Z0​ | 特征阻抗 | Ω |
| RL​ | 电感等效串联电阻/负载 | Ω |
| Q0​ | 品质因数 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- L、C 增大 → fc 降低，通带变窄。

- L 增大、C 减小（保持 fc 不变） → 特征阻抗 Z0 升高，需重新匹配。

- 电感等效串联电阻增大 → 插入损耗增加、Q 值下降。

- 并联电容增大 → 阻带高频衰减增强，但可能引入自谐振。

## 典型参数示例

- 取 L=10 μH、C=10 nF：fc=12π10×10−6×10×10−9≈503 kHz，Z0=10×10−6/10×10−9=1000≈31.6 Ω。

- 取 L=100 μH、C=100 nF：fc≈50.3 kHz，Z0=100×10−6100×10−9=1000≈31.6 Ω（保持比例不变则 Z0 不变）。

## 常见器件型号

- 电感：绕线电感、功率电感、RF 电感（如 0603/0805 贴片电感）。

- 电容：C0G/NP0 或薄膜电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 电感的自谐振频率（SRF）需高于工作/截止频率，否则滤波特性恶化。

- 两端需阻抗匹配（Z0）才能获得理论响应，失配会产生反射与纹波。

- 电感存在体积与磁芯损耗，大电流时注意饱和与温升。

## 参考资料

- Wikipedia: Low-pass filter。

- 《射频电路设计》相关章节。

- TI 应用笔记（LC 滤波器设计）。

材料收集者：杜文杰