# 高阶低通滤波电路

## 拓扑描述

由 多个一阶/二阶低通节级联（每节含运算放大器与阻容网络，或为含 L、C 的 LC 梯形节）组成的高阶滤波器，阶数 N≥3（各节分别贡献一个或两个极点）。电路按串联链式布置节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与第一节输入端相连）；节点② 第一节输出/第二节输入节点（第一节输出端与第二节输入端相接）；节点③ 第二节输出/第三节输入节点（第二节输出端与第三节输入端相接）；依此类推，直至末级，节点​M+1 输出节点（末节输出端作为总输出 Vout，M 为节数）；各节内部另有各自独立的中间节点、反相/同相输入端节点与地节点。

各元件管脚连接：第 k 个低通节的输入端接其前一级的输出端（首节的输入端接输入节点），其输出端接后一级的输入端（末节的输出端接输出节点）；每节内部的运放按 IN+/IN−/OUT 与该节 R、C 相连，LC 梯形节则按 L、C 串并联接入该节自身的地节点与中间节点。

由此构成”多个低通节顺序级联、逐节累积极点”的高阶低通组态，各级极点按 Butterworth、Chebyshev、Bessel 等近似分布，阻带以 −20N dB/十倍频下降，用于需要陡峭阻带衰减的场合。

## 工作原理

信号依次通过各级滤波节，每级在高频引入额外衰减与相移，N 阶滤波器的阻带以 -20N dB/十倍频 的斜率下降。极点位置由所选近似函数（如 Butterworth 平坦、Chebyshev 等纹波）决定，分别优化幅频平坦度或过渡带陡度。

## 关键计算公式

- N 阶 Butterworth 幅频响应：

|H(ω)|=11+(ω/ωc)2N

- Butterworth 极点（s 平面，单位圆上）：

sk=ωc ejπ2k+N−12N, k=1,2,…,N

- 阻带衰减斜率：

斜率=−20N dB/十倍频

- 级联总传递函数：

H(s)=H1(s) H2(s)⋯HM(s)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| N​ | 滤波器阶数 | 无量纲 |
| ω​ | 角频率 | rad/s |
| ωc​ | 截止角频率 | rad/s |
| sk​ | 第 k 个极点 | rad/s |
| Hi(s)​ | 各级传递函数 | 无量纲 |

## 元件调整影响

- 阶数 N 增大 → 阻带衰减更陡，过渡带更窄，但元件数与敏感度上升。

- 各级 fc 按近似函数缩放 → 决定幅频平坦度（Butterworth 各节 fc 不同）。

- 级联顺序交换 → 影响动态范围与噪声，通常把高 Q 节放在后面。

- 单节 Q 偏高（Chebyshev） → 通带出现纹波，过渡带更陡。

## 典型参数示例

- 4 阶 Butterworth、fc=1 kHz，在 f=10fc=10 kHz：|H|=11+102×4=11+108≈10−4，衰减 −80 dB。

- 比较：2 阶在 10 kHz 处仅 −40 dB，4 阶多衰减 40 dB，体现高阶陡度优势。

## 常见器件型号

- 运放：TL074、LF347（四运放）、OPA4134。

- 集成开关电容滤波器：LTC1064、MAX294。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 高阶无源 LC 梯形对元件容差敏感，尤其靠近截止频率的节。

- 级联有源滤波需考虑各级噪声累加与动态范围分配。

- 有源实现中运放带宽需远高于 fc 与最高 Q 频率，否则响应偏离设计。

## 参考资料

- Wikipedia: Butterworth filter / Chebyshev filter。

- 《信号与系统》相关章节。

- ADI 滤波器设计向导（Filter Wizard）。

材料收集者：杜文杰