# 有源高通滤波电路

## 拓扑描述

由 一个运算放大器 A1、耦合（滤波）电容 C、电阻 R 与 增益设定电阻 Rf、Rg 组成的一阶有源高通滤波器（同相、带增益 K 形式）。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点（信号源 Vin 正端与 C 一端相连）；节点② 中间节点（C 另一端、R 一端与 A1 的同相输入端 IN+ 相连）；节点③ 反相输入端节点（A1 的反相输入端 IN−、Rf 一端与 Rg 一端相连）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 Rf 另一端相连，作为输出 Vout）；另有 地节点 GND（R 另一端与 Rg 另一端接地）。

各元件管脚连接：C 一端接输入节点、另一端接中间节点；R 一端接中间节点、另一端接 GND；Rf 一端接输出节点、另一端接反相输入端节点；Rg 一端接反相输入端节点、另一端接 GND；A1 的 IN+ 接中间节点、IN− 接反相输入端节点、OUT 接输出节点、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE。

由此构成”输入经 C 到同相端、R 接同相端到地、Rf/Rg 设定增益”的一阶有源高通组态，通带增益 K=1+Rf/Rg，截止频率 fc=1/(2πRC)，并阻断直流、为后级提供低阻驱动；更高阶可由 Sallen-Key 或多重反馈（MFB）结构实现。

## 工作原理

RC 高通网络在低频衰减信号，运放放大量级并驱动后级。输入经 RC 微分/耦合后由运放输出，通带（高频）内维持设定增益，阻带（低频）以 -20N dB/十倍频下降。

## 关键计算公式

### 一阶有源高通（同相，带增益 K）

- 截止频率：

fc=12πRC

- 传递函数：

H(s)=K sRC1+sRC, K=1+RfRg

### 二阶 Sallen-Key

- 截止频率：

fc=12πR1R2C1C2

- 品质因数（C1=C2=C）：

Q=13−K, K=1+RfRg

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R,R1,R2​ | 阻容网络电阻 | Ω |
| C,C1,C2​ | 阻容网络电容 | F |
| Rf,Rg​ | 增益设定电阻 | Ω |
| K​ | 通带增益 | 无量纲 |
| Q​ | 品质因数 | 无量纲 |
| fc​ | 截止频率 | Hz |

## 元件调整影响

- R、C 增大 → fc 降低。

- 增益 K 增大 → Q 升高，fc 处出现峰值（Sallen-Key 中 K→3 时趋于自激）。

- Rf 增大 → 通带增益升高但 Q 同时升高。

- 运放增益带宽积不足 → 高频响应提前下降。

## 典型参数示例

- 一阶同相、R=10 kΩ、C=100 nF、K=2：fc=12π×104×100×10−9≈159 Hz。

- 二阶 Sallen-Key、R1=R2=10 kΩ、C1=C2=100 nF、K=1.586：Q≈0.707（Butterworth），fc≈159 Hz。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、LM358、NE5532、OPA2134。

- 电阻/电容：1% 金属膜电阻、C0G/NP0 电容。

- 常用：按需选型。

## 注意事项

- 有源结构需供电，功耗高于无源 RC。

- 高 Q、高增益对元件容差敏感。

- 运放带宽需远高于 fc。

## 参考资料

- Wikipedia: Sallen–Key topology。

- TI 应用笔记 SLOA049。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰