# 全通滤波器

## 拓扑描述

本电路由 运放 A、电阻 R1、R2 与电容 C1、C2 组成的一阶（或多级级联的高阶）全通滤波器。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为信号入口，输出节点 Nout 为运放输出端 OUT，地节点 GND 为公共参考；中间节点 Na 为 R1 与 C1 构成的一条 RC 支路的中点（接运放同相端），中间节点 Nb 为 R2 与 C2 构成的另一条 RC 支路的中点（接运放反相端），两条 RC 支路的另一端分别接输入与地。

各元件管脚连接：运放同相支路中，电阻 R1 一端接输入节点 Nin、另一端接中间节点 Na，电容 C1 一端接 Na、另一端接地节点 GND，Na 同时接到运放同相端 IN+；运放反相支路中，电容 C2 一端接输入节点 Nin、另一端接中间节点 Nb，电阻 R2 一端接 Nb、另一端接地节点 GND，Nb 同时接到运放反相端 IN−；运放 A 的 OUT 接输出节点 Nout，V+、V− 接正负电源轨，通常取 R1=R2=R、C1=C2=C 以保证幅度恒为 1。

组态上，这是同相端与反相端各接一路互补 RC 网络的单运放全通组态，幅度恒为 1、仅随频率改变相位，用于相位校正、延迟均衡与移相。

## 工作原理

电路在输入与输出之间提供随频率变化的相移，但幅度在所有频率保持不变。一阶全通在 ω→0 时相移趋近 0，在 ω→∞ 时相移趋近 −180∘，在特征频率处相移 −90∘，从而实现对特定频段的相位调整而不衰减信号幅度。

## 关键计算公式

- 一阶全通传递函数：

H(s)=1−sRC1+sRC

- 相频响应：

ϕ(ω)=−2arctan(ωRC)

- 相位转折（−90∘）频率：

ω0=1RC

- 群延迟：

τg(ω)=2RC1+(ωRC)2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 电阻 | Ω |
| C​ | 电容 | F |
| ω0​ | 相位转折角频率 | rad/s |
| ϕ​ | 相移 | rad |
| τg​ | 群延迟 | s |

## 元件调整影响

- R 或 C 增大 → 相位转折频率 ω0 降低，相移发生的频段下移。

- R、C 失配（相对运放两输入端不精确匹配）→ 幅度响应出现起伏，不再恒为 1。

- 级联多个全通节可叠加相移，用于实现更大范围的相位 / 延迟补偿。

- 幅度恒为 1，改变元件不改变增益，只改变相位特性。

## 典型参数示例

- 取 R=10 kΩ、C=15.9 nF：ω0=1104×15.9×10−9≈6280 rad/s，即 f0≈1 kHz。在 f0 处相移 ϕ=−2arctan(1)=−90∘。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、OPA227、LM358（按频率与噪声选择）。

- 精密阻容：1% 金属膜电阻、C0G/NP0 电容。

## 注意事项

- 幅度响应平坦依靠两路 RC 的精确匹配，需选精密元件。

- 全通不提供幅度选择性，仅用于相位 / 延迟补偿，不能用作选频滤波。

- 高频时运放带宽与寄生电容会使幅度响应偏离平坦，需评估。

## 参考资料

- Wikipedia: All-pass filter。

- TI 应用笔记（全通滤波器与延迟均衡）。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰