# 切比雪夫滤波器

## 拓扑描述

本电路为以“通带内等幅纹波换取更陡过渡带”为特征的滤波器逼近类型，分切比雪夫 I 型（通带有纹波、阻带单调）与 II 型（通带平坦、阻带有纹波），元件组成为 无源 RLC 阶梯网络（电感 L、电容 C、电阻 R）或有源运放 A + 电阻 R、电容 C。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为信号入口，输出节点 Nout 为信号出口，地节点 GND 为公共参考；无源实现时各中间节点 N1、N2、…、Nn 为阶梯网络中串联元件与并联分支的交点；有源实现时节点 Nin−、Nin+ 为各放大节运放的输入端点。

各元件管脚连接（以无源 RLC 阶梯低通为例）：每级由串联元件（电感 L 或电阻 R）一端接上一级节点、另一端接本级节点 Ni，并联元件（电容 C）一端接 Ni、另一端接地节点 GND，各级依次级联，输入端接 Nin、末端接输出节点 Nout，从而实现按切比雪夫极点分布的综合网络。有源实现时，运放 A + RC 网络的 Sallen-Key 或 MFB 节按表系数取值，信号经各级运放的 IN+/IN− 输入、OUT 输出逐级串联，把精确的极点位置分配到各级二阶节。

组态上，这是按切比雪夫多项式把极点沿椭圆分布的滤波器组态，用于对阻带选择性要求高、对通带平坦度要求不高的场合。

## 工作原理

利用切比雪夫多项式在通带内的等幅振荡特性，把极点沿椭圆分布，使相同阶数下通带到阻带的过渡比巴特沃斯更陡。代价是通带内（I 型）增益出现纹波，相位非线性和群延迟变化较大。

## 关键计算公式

- n 阶切比雪夫 I 型低通幅度平方响应：

|H(jω)|2=11+ε2 Tn2​ωωc

- 纹波参数与通带纹波 δ（dB）的关系：

ε=10δ/10−1

- 切比雪夫多项式递推：

Tn+1(x)=2x Tn(x)−Tn−1(x), T0=1, T1=x

- 阶数估算（给定阻带 ωs 与最小衰减 As）：

n≥cosh−110As/10−110δ/10−1cosh−1​ωs/ωc

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 滤波器阶数 | — |
| ωc​ | 截止（通带边缘）角频率 | rad/s |
| ε​ | 纹波因子 | — |
| δ​ | 通带纹波 | dB |
| Tn(x)​ | n 阶切比雪夫多项式 | — |

## 元件调整影响

- 纹波 δ 增大 → 过渡带更陡，但通带内波动与相位失真加剧。

- 阶数 n 增大 → 过渡带更窄，但电路复杂度、元件敏感度上升。

- R、C 乘积增大 → 截止频率降低。

- 与同阶巴特沃斯相比，阻带下降更快；与椭圆滤波器相比，选择性略差但通带外无零点纹波设置更简单。

## 典型参数示例

- 设计 n=3、通带纹波 0.5 dB、fc=1 kHz 的 I 型低通：ε=100.05−1≈0.349。在 f=2fc 处，T3(2)=4⋅23−3⋅2=26，得 |H|2=11+0.3492×262≈0.012，衰减约 10log10(1/0.012)≈19.2 dB。

## 常见器件型号

- 运放：TL072、OPA227、LM318。

- 集成有源滤波 IC：LTC1064、LMF100。

- 阻容：1% 金属膜电阻、C0G/NP0 电容。

## 注意事项

- 通带纹波会改变不同频率信号的幅度，不适于对幅度平坦度敏感的应用。

- 群延迟变化大，宽带脉冲信号会产生明显过冲与失真。

- 高阶实现依赖精确极点位置，建议用标准系数表或集成滤波器。

## 参考资料

- Wikipedia: Chebyshev filter。

- 《信号与系统》。

- TI 应用笔记 SLOA049。

材料收集者：杜文杰