# 开关电容滤波器

## 拓扑描述

本电路由 运放 A、受时钟控制的 MOS 开关 S1、S2、…、以及电容 C（开关转移电容）与反馈电容 Cf 组成的开关电容（SC）滤波器，用开关电容等效电阻替代传统有源 RC 滤波器中的电阻。关键节点命名如下：输入节点 Nin 为信号入口，输出节点 Nout 为运放输出端 OUT，地节点 GND 为公共参考；开关中间节点 Ns 为开关 S1 与 S2 交替切换时电容 C 的浮空端点；运放反相端节点 Nin−（虚地）为反馈电容 Cf 与开关支路的汇聚点；时钟端 Nclk 接入 fclk 时钟信号。

各元件管脚连接：开关电容支路中，输入开关 S1 一端接输入节点 Nin、另一端接开关中间节点 Ns，转移电容 C 一端接 Ns、另一端在 S2 切换下轮流接地或接反相端，输出开关 S2 一端接 Ns、另一端接运放反相端节点 Nin−，两开关的栅极（控制端）均由时钟 Nclk 的非交叠两相驱动；反馈电容 Cf 一端接 Nin−、另一端接运放输出节点 Nout；运放 A 的 IN+ 接地节点 GND、IN− 接 Nin−、OUT 接 Nout、V+ 与 V− 接正负电源轨。开关以频率 fclk 周期性地把电荷从输入搬移到反馈电容上，等效电阻 Req=1/(fclkC)。

组态上，这是以开关电容等效电阻和片内电容比例设定时间常数、受时钟程控的集成滤波器组态，成功用时钟频率正比地设定截止/中心频率。

## 工作原理

开关以时钟频率 fclk 交替导通，电容每个周期被充电或转移电荷，形成平均电流，等效为一个阻值为 Req=1/(fclkC) 的电阻。滤波器的截止频率 / 中心频率与时钟频率成正比，因此可通过改变时钟来程控调节滤波器特性。

## 关键计算公式

- 开关电容等效电阻：

Req=1fclk C

- 由等效电阻构成的 RC 时间常数：

τ=ReqCf=Cffclk C

- 常见低通截止频率（与电容比成正比）：

fc∝fclk⋅CCf

- 采样定理要求（时钟频率应远高于信号带宽）：

fclk≫2fsignal

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Req​ | 开关电容等效电阻 | Ω |
| fclk​ | 时钟频率 | Hz |
| C​ | 开关电容（被开关转移电荷的电容） | F |
| Cf​ | 反馈 / 积分电容 | F |
| τ​ | 时间常数 | s |

## 元件调整影响

- 时钟频率 fclk 升高 → 等效电阻减小，滤波器截止 / 中心频率升高。

- 电容比 C/Cf 增大 → 截止频率升高（时间常数减小），与 fc∝fclk⋅CCf 一致。

- 滤波器特性主要由电容比和时钟决定，对绝对电容值不敏感，工艺一致性好。

- 时钟或开关会引入开关噪声与混叠，需在前后加抗混叠 / 平滑滤波。

## 典型参数示例

- 设 fclk=100 kHz、C=1 pF，则 Req=1105×10−12=10 MΩ。再取 Cf=10 pF，时间常数 τ=10 pF105×1 pF=10−4 s，对应截止频率 fc=12πτ≈1.59 kHz。

## 常见器件型号

- 集成开关电容滤波 IC：LTC1064、MAX291/MAX296、LTC1068、MF10（国家半导体）。

- 通用运放 + 模拟开关组合：如 CD4066、ADG 系列开关 + 电容。

## 注意事项

- 属采样系统，需满足采样定理，并在输入前加抗混叠低通、输出后加平滑滤波。

- 时钟馈通与开关电荷注入会引入噪声与直流失调，需选低电荷注入开关或补偿。

- 时钟频率需稳定，否则滤波器特性随之漂移。

## 参考资料

- Wikipedia: Switched capacitor。

- TI / Analog Devices 开关电容滤波器产品页与应用笔记（如 LTC1064、MAX291 数据手册）。

- 《模拟集成电路设计》（开关电容技术章节）。

材料收集者：杜文杰