# 与非门电路

## 拓扑描述

由一个二输入与门 A1 与一个非门 A2 级联组成，实现”先与后非”。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点 A（外部输入信号 A 与 A1 的 A 端相连）；节点② 输入节点 B（外部输入信号 B 与 A1 的 B 端相连）；节点③ 中间节点 S（A1 的输出 Y 与 A2 的 A 端相连，携带内积 A⋅B）；节点④ 输出节点 Y（A2 的输出 Y 作为电路输出，携带 A⋅B）。

各门管脚连接：A1（与门） 的 A 端接输入节点 A、B 端接输入节点 B、输出 Y 端接中间节点 S，正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND；A2（非门） 的 A 端（输入端）接中间节点 S、输出 Y 端接输出节点 Y，正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。若以 TTL 多发射极晶体管或 CMOS 互补对实现，A1 与 A2 会合并成单个门，净剩一个 VDD 与一个 GND。

由此构成”与门输出再经非门取反”的二输入与非组态，输出 Y=A⋅B，仅当 A、B 同时为 1 时输出为 0，其余输入组合输出为 1；由于 NAND 具备逻辑完备性，任何组合逻辑函数都可由与非门单独搭建。

## 工作原理

只有当所有输入都为高电平（1）时，输出才为低电平（0）；只要任一输入为低电平，输出即为高电平。即“先与后非”。在 CMOS 实现中，串联的 NMOS 下拉网络对应与逻辑，并联的 PMOS 上拉网络对应非逻辑。

## 关键计算公式

- 二输入与非逻辑表达式：

Y=AB

- n 输入与非：

Y=A1A2⋯An

- 与非门构造非门：

Y=A⋅A=A

- 与非门构造与门：

Y=AB=AB

- 与非门构造或门（德摩根）：

A+B=A B

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A,B​ | 输入 | — |
| Y​ | 输出 | — |
| n​ | 输入端口数 | — |

## 元件调整影响

- 输入端口数增多 → 扇入增大，串联晶体管变多，传播延迟上升。

- 输出并入更多负载 → 扇出增加，充放电时间变长，最高工作频率下降。

- 未用输入端悬空 → TTL 悬空视为高电平，可能拾取噪声，应接固定电平。

## 典型参数示例

- 二输入与非门真值表：A=1,B=1 时 Y=1⋅1=0；其余三种输入组合 Y=1。

- 用两个与非门可构成一个与门：第一级 S=AB，第二级输出 Y=SS=S=AB。

## 常见器件型号

- 74HC00：四 2 输入与非门。

- 74HC10：三 3 输入与非门。

- CD4011：四 2 输入与非门（CMOS 4000 系列）。

- 74LS00：四 2 输入与非门（TTL）。

## 注意事项

- TTL 输入端悬空等价于高电平，CMOS 输入端严禁悬空，必须接 0 或 1。

- 利用与非门的逻辑完备性可搭任意组合逻辑，但需注意级数带来的延迟累积。

- 注意电源电压范围（74HC 为 2~6V，CD4000 系列可到 3~18V）。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: NAND gate。

- TI 74HC00 数据手册。

材料收集者：杜文杰