# 半加器电路

## 拓扑描述

由一个异或门 A1 与一个与门 A2 组成，两个门共享两个输入 A、B。电路共有 4 个关键节点：节点① 输入节点 A（外部输入信号 A 与 A1 的 A 端、A2 的 A 端相连）；节点② 输入节点 B（外部输入信号 B 与 A1 的 B 端、A2 的 B 端相连）；节点③ 和位节点 S（A1 的输出 Y 作为电路的和位输出 S，携带 A⊕B）；节点④ 进位节点 C（A2 的输出 Y 作为电路的进位输出 C，携带 A⋅B）。

各门管脚连接：A1（异或门） 的 A 端接输入节点 A、B 端接输入节点 B、输出 Y 端接和位节点 S，正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND；A2（与门） 的 A 端接输入节点 A、B 端接输入节点 B、输出 Y 端接进位节点 C，正电源脚 VDD 接 +VDD、接地脚 GND 接 GND。

由此构成”两输入 A、B 同时驱动异或门与与门”的半加器组态，输出和位 S=A⊕B、进位 C=A⋅B；它只能对两个 1 位二进制数相加而不处理来自低位的进位，是构建全加器的基础单元。

## 工作原理

两个输入位异或得到不考虑进位的本位和，与门检测两输入同时为 1 的进位情况。当 A、B 同时为 1 时和位为 0、进位为 1；其余情况进位为 0。半加器本身无进位输入，无法级联处理多位数相加，需配合全加器使用。

## 关键计算公式

- 和位（Sum）：

S=A⊕B=AB+AB

- 进位位（Carry）：

C=A⋅B

- 半加器真值表可用这两式完全描述。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A,B​ | 两个 1 位输入 | — |
| S​ | 本位和 | — |
| C​ | 进位输出 | — |

## 元件调整影响

- 半加器为纯逻辑，无 R、C 等模拟参数；改用不同逻辑门器件只影响传播延迟与功耗。

- 将 XOR 与 AND 换成 NAND/NOR 实现可减少器件种类，但会增加门级数。

- 输出级加缓冲 / 寄存器可改善扇出与时序，不影响逻辑功能。

## 典型参数示例

- 输入 A=1、B=0：S=1⊕0=1，C=1⋅0=0，即和 1、进位 0。

- 输入 A=1、B=1：S=1⊕1=0，C=1⋅1=1，即和 0、进位 1。

## 常见器件型号

- 74HC86（四异或门）、74HC08（四与门）；或 74LS86、74LS08。

- 集成加法器：74HC283（4 位全加器，内部含半加器 / 全加器级）。

## 注意事项

- 半加器不能处理低位进位，多位加法需与全加器组合。

- 直接级联半加器会产生竞争冒险，多位数相加建议用全加器或集成加法器。

- 电平兼容：TTL（74LS）与 CMOS（74HC）输入阈值不同，混用时注意逻辑电平。

## 参考资料

- Wikipedia: Adder (electronics)。

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- 74HC86 / 74HC283 数据手册（TI、Nexperia）。

材料收集者：杜文杰