# 译码器电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由一个 3 线—8 线译码器 U1 构成，U1 内部为地址译码与门阵列（本例取低有效输出）。电路共有 13 个关键节点：节点①~③ 地址输入节点 A2、A1、A0（3 位地址输入，分别连 U1 的三条地址输入脚）；节点④ 使能输入节点 G（低有效使能，连 U1 使能脚，供多片级联用）；节点⑤~⑫ 输出节点 Y0∼Y7（8 路译码输出，分别连 U1 的八条输出脚）；此外还有电源节点 +VDD 与地节点 GND，分别连 U1 的电源脚 VDD 与 GND。

各元件管脚连接：U1 的地址输入脚 A2、A1、A0 分别接地址输入节点①、②、③，使能脚 G 接使能输入节点④；八条输出脚 Y0∼Y7 分别接输出节点⑤~⑫；电源脚 VDD 接 +VDD、GND 接 GND。内部 8 个三输入与非门阵列把输入的每个最小项单独译出，仅当使能有效且地址与该门所对应最小项匹配时其输出为低电平（低有效），其余输出保持高电平。

由此构成”地址译码、选通唯一一路”的 3 线—8 线译码组态，任一时刻只有与输入二进制码对应的那一条输出为有效电平，其余全部为无效电平；常见类型还有 2-4 线、4-16 线（可用两片 3-8 线级联）及 BCD-七段显示译码器。

## 工作原理

n 位二进制输入经内部与门阵列译码，选通唯一一路输出。以 3-8 线译码器为例，3 位输入 A2A1A0 的每一种取值（000~111）恰好使输出 Y0∼Y7 中的一条为低电平（低有效）或高电平（高有效），其余保持无效。

## 关键计算公式

- 输出线数：

m=2n

- 3-8 线译码器单条输出（低有效）：

Yi=Mi, Mi=minterm(A2,A1,A0)

- 以 2-4 线译码器为例的输出逻辑：

Y0=A1 A0, Y1=A1A0, Y2=A1A0, Y3=A1A0

- 使能端（低有效 G）作用：

Yi=Mi⋅G

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 地址输入位数 | — |
| m​ | 输出线数 | — |
| A2,A1,A0​ | 地址输入 | — |
| Yi​ | 第 i 路输出 | — |
| G​ | 使能信号 | — |

## 元件调整影响

- 输入位数 n 增大 → 输出线数按 2n 指数增长，译码规模与逻辑复杂度上升。

- 未连接的地址输入 → 悬空可能被当作不定电平，导致译码混乱，应接地或接高电平固定。

- 使能端失能 → 所有输出同时回到无效电平，芯片被整体禁止。

- 输出有效极性（高/低）选择错误 → 与后续门控逻辑不匹配，功能失效。

## 典型参数示例

- 3-8 线译码器：n=3，m=23=8 条输出；输入 A2A1A0=101 时输出 Y5 有效。

- 4-16 线译码器：n=4，m=24=16 条输出，可用两片 3-8 线译码器级联实现。

## 常见器件型号

- 74HC138：3-8 线译码器（低有效输出）。

- 74HC139：双 2-4 线译码器。

- 74HC154：4-16 线译码器。

- 74LS47 / CD4511：BCD-七段显示译码器。

## 注意事项

- 低有效输出的译码器（如 74HC138）需注意输出空闲时为高电平。

- 使能端要按逻辑电平正确接 0/1，不能悬空。

- 多片级联扩展输入位数时，注意高低位分配与使能级联方向。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Decoder。

- TI 74HC138 数据手册。

材料收集者：杜文杰