# 二进制计数器电路

## 拓扑描述

由 n 个 T 触发器 FF0,FF1,…,FFn−1（或 JK 触发器接成 T 型）逐级级联而成，第 i 位的输出 Qi 对应二进制第 i 位。电路共 4 组关键节点：节点① 时钟节点 CLK（异步型接 FF0 时钟，同步型接全部触发器公共时钟）；节点② 各级输出节点 Q0,Q1,…,Qn−1（FFi 的输出，即 n 位二进制码）；节点③ 级联节点 C1,…,Cn−1（异步型为前一级 Qi−1 送 FFi 时钟，同步型为低位乘积送 FFi 使能）；节点④ 复位节点 CLR（接各级清零脚）。

各单元管脚连接：FF0（最低位） 的 T 脚接高电平（恒 1），时钟脚接时钟节点 CLK，输出脚 Q 接 Q0；FFi（i≥1） 的 T 脚接高电平，时钟脚（异步型）接前一级输出节点 Qi−1 或（同步型）接公共 CLK 且使能脚接低位乘积节点，输出脚 Q 接 Qi；各触发器复位脚 R 接 CLR，正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。最低位每时钟翻转一次，高位在其低位由 1 变 0（异步进位）或低位全 1（同步进位）时翻转，从而按二进制递增计数。

由此构成”n 位二进制（模 2n）计数器”组态，输出 Qn−1⋯Q0 从 0 递增到 2n−1，异步型行波进位、同步型公共时钟同时翻转，是各类计数分频电路的基础。

## 工作原理

每个触发器在时钟或前级输出驱动下翻转，最低位每时钟翻转一次，高一位在其低位产生进位（由 1 变 0）时才翻转，从而让整体按 0、1、2……递增计数。异步型逐级传播进位，同步型由公共时钟同时翻转。

## 关键计算公式

- n 位计数的模（状态数）：

M=2n

- 计数范围：

0∼2n−1

- 第 k 位输出频率（异步行波）：

fQk=fCLK2k+1

- 最大计数值：

Nmax=2n−1

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 触发器位数 | — |
| M​ | 计数模 | — |
| fCLK​ | 时钟频率 | Hz |
| fQk​ | 第 k 位输出频率 | Hz |

## 元件调整影响

- 位数 n 增大 → 模 2n 指数增大，计数范围更宽但级数、延迟增加。

- 改为异步（行波） → 结构简单，但各位翻转有累积延迟，高速时产生毛刺。

- 改为同步 → 各位同时翻转，无累积延迟，适合高速计数。

- 加入清零/置数端 → 可改变模数，构成任意进制计数器。

## 典型参数示例

- 4 位二进制计数器：n=4，模 M=24=16，从 0000 计到 1111 再回到 0000。

- 异步计数器第 3 位（k=2）输出：fQ2=fCLK23=fCLK8。

## 常见器件型号

- 74HC161 / 74HC163：4 位同步二进制计数器。

- 74HC393：双 4 位异步二进制计数器。

- 74HC4040：12 级二进制行波计数器。

## 注意事项

- 异步计数器存在行波延迟，译码输出可能有毛刺，高速场合改用同步计数器。

- 清零方式（同步/异步）不同，选型与复位时序需核对。

- 级联扩展位数时注意进位（RCO）与时钟的正确连接。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Counter (digital)。

- TI 74HC161 数据手册。

材料收集者：杜文杰