# 数据寄存器电路

## 拓扑描述

由 n 个 D 触发器 FF0,FF1,…,FFn−1 组成，每个触发器存放一位数据，共用一个时钟与可选的使能端/清零端。电路共 5 组关键节点：节点① 并行数据输入节点 D0,D1,…,Dn−1（接各 FFi 数据脚 D）；节点② 时钟节点 CLK（接全部触发器时钟脚）；节点③ 输出节点 Q0,Q1,…,Qn−1（各 FFi 的输出，即 n 位寄存数据）；节点④ 使能节点 EN（接各触发器使能脚，可选）；节点⑤ 清零节点 CLR（接各触发器清零脚，可选）。

各单元管脚连接：FFi 的数据脚 D 接输入节点 Di，时钟脚 CLK 接时钟节点，输出脚 Q 接输出节点 Qi，使能脚 EN 接使能节点、清零脚 R 接清零节点 CLR，正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。时钟有效边沿到来且使能有效时，所有触发器同时采样各自的 Di 并锁存到 Qi；使能无效或时钟不变时输出保持。

由此构成“n 位并行数据寄存器”组态，在时钟边沿一次性写入并保持 n 位数据，是最基本的存储单元，可作 CPU 内部寄存器与接口缓冲。

## 工作原理

时钟有效边沿到来时，所有 D 触发器同时采样各自的输入数据并锁存到输出 Q；时钟不变化时输出保持原值，实现 n 位数据的并行存储。加入使能端时仅在使能有效且时钟边沿来到才更新数据。

## 关键计算公式

- n 位寄存器状态更新：

Qin+1=Di (i=0,…,n−1)

- 带使能 E 的写入条件：

Qin+1=E⋅Di+E Qin

- 存储容量：

Nbit=n

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Di​ | 第 i 位数据输入 | — |
| Qi​ | 第 i 位输出 | — |
| E​ | 使能信号 | — |
| n​ | 寄存器位数 | — |

## 元件调整影响

- 位数 n 增大 → 存储能力增强，但封装引脚与面积增大。

- 去除使能端 → 每时钟无条件更新，无法实现“保持”控制。

- 加入三态输出 → 便于挂接总线，多寄存器分时共享数据线。

- 时钟频率升高 → 受触发器建立时间与传播延迟限制。

## 典型参数示例

- 8 位寄存器：n=8，在时钟上升沿锁存 D7⋯D0，输出 Q7⋯Q0 保持到下一时钟。

- 带使能例：E=0 时即使 D 变化，Qn+1=0⋅D+1⋅Qn=Qn，保持原值。

## 常见器件型号

- 74HC574：8 位 D 型寄存器（三态输出、上升沿）。

- 74HC273：8 位 D 型寄存器（带清零）。

- 74HC373：8 位 D 型透明锁存器（三态输出）。

## 注意事项

- 区分边沿触发的寄存器与电平透明的锁存器，噪声敏感场合优先边沿触发。

- 三态输出寄存器多个并联到总线上时，同一时刻只能一个输出使能。

- 满足建立/保持时间，避免亚稳态。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Register (digital electronics)。

- TI 74HC574 数据手册。

材料收集者：杜文杰