# 状态机电路

## 拓扑描述

由状态寄存器 REG（k 个 D 触发器 FF0,…,FFk−1，保存现态 Sn）、次态逻辑组合电路 NEXT与输出逻辑组合电路 OUT组成。电路共 5 类关键节点：节点① 输入节点 I（接次态逻辑与输出逻辑）；节点② 时钟节点 CLK（接状态寄存器时钟，可含同步复位）；节点③ 现态节点 Sn（REG 输出 Q0⋯Qk−1，送次态与输出逻辑）；节点④ 次态节点 Sn+1（次态逻辑输出 D0⋯Dk−1，送状态寄存器数据脚）；节点⑤ 输出节点 O（输出逻辑的结果，作为电路输出）。

各单元管脚连接：次态逻辑 NEXT 的输入脚接输入 I 与现态 Sn，输出 Sn+1 接状态寄存器数据脚；状态寄存器 REG 各触发器数据脚 Di 接次态节点 Sn+1，时钟脚 CLK 接时钟节点、复位脚 R 接同步复位 RST，输出脚 Qi 接现态节点 Sn；输出逻辑 OUT 输入接现态 Sn（摩尔型）或 Sn 与 I（米利型），输出脚接 O；各触发器正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。每个时钟沿状态寄存器按次态逻辑结果更新现态，输出逻辑据现态（或现态加输入）产生输出。

由此构成“寄存器 + 次态逻辑 + 输出逻辑”的有限状态机组态，按状态转移表逐拍推进，用 k=⌈log2N⌉ 个触发器表达 N 个状态，是数字控制器与协议逻辑的标准设计方法。

## 工作原理

每个时钟沿，状态寄存器用次态逻辑算出的新状态更新现态，输出逻辑根据现态（摩尔型）或现态加输入（米利型）产生输出。这样电路按预定的状态转移表逐拍推进，实现特定功能。

## 关键计算公式

- 状态数（次态逻辑，S 现态、I 输入）：

Sn+1=f(Sn,I)

- 摩尔型输出：

O=g(Sn)

- 米利型输出：

O=g(Sn,I)

- 最少触发器数：

k=⌈log2N⌉

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Sn​ | 现态 | — |
| Sn+1​ | 次态 | — |
| I​ | 输入 | — |
| O​ | 输出 | — |
| N​ | 状态总数 | — |
| k​ | 状态触发器数 | — |

## 元件调整影响

- 状态数 N 增大 → 触发器位数 k 增大，次态/输出逻辑更复杂。

- 采用状态化简 → 合并等价状态，减少触发器与逻辑门。

- 选米利型输出 → 输出响应快但需注意毛刺；选摩尔型输出更稳定。

- 状态编码选择（二进制/格雷/one-hot） → 影响逻辑复杂度、速度与毛刺。

## 典型参数示例

- 一个 5 状态的状态机：N=5，最少触发器数 k=⌈log25⌉=⌈2.32⌉=3。

- 二进制编码 5 态用 3 位（000~100）；one-hot 编码需 5 个触发器。

## 常见器件型号

- 常用：按需选型（状态机一般用可编程逻辑实现，如 CPLD/FPGA 内触发器 + LUT，或 MCU 软件状态机）。

- 基础元件：74HC74（D 触发器）、74HC161（计数器）配合组合逻辑。

## 注意事项

- 明确摩尔型与米利型的输出时序差异，选型影响毛刺与响应。

- 非法状态（未用编码）应设计自恢复，避免上电后卡死。

- 同步复位可避免亚稳态，推荐使用；状态编码需综合权衡面积与速度。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: Finite-state machine。

- 《Verilog 数字系统设计教程》相关章节。

材料收集者：杜文杰