# RS 触发器电路

## 拓扑描述

由两个交叉耦合的与非门 G1、G2（或两个或非门）构成，G1 的输出反馈到 G2 的输入、G2 的输出反馈到 G1 的输入，形成双稳态正反馈。电路共 5 个关键节点：节点① 置位输入节点 S（外部置位输入，低有效，接 G1 的置位控制脚）；节点② 复位输入节点 R（外部复位输入，低有效，接 G2 的复位控制脚）；节点③ 输出节点 Q（G1 的输出端，作为电路输出）；节点④ 反相输出节点 Q（G2 的输出端，作为互补输出）；节点⑤ 电源/地节点（VDD 与 GND）。

各单元管脚连接：G1（与非门） 一个输入端接置位输入 S、另一个输入端接 G2 的输出节点 Q，输出脚接输出节点 Q；G2（与非门） 一个输入端接复位输入 R、另一个输入端接 G1 的输出节点 Q，输出脚接反相输出节点 Q；两门正电源脚 VDD 接 +VCC、地脚 GND 接地。正反馈锁存使电路在 S、R 均无效（S=R=1）时保持原态，S 有效置 1、R 有效清 0。

由此构成”交叉耦合双稳态 SR 锁存器”组态，置位、复位与保持三态并存，是最基本的 1 bit 存储单元，也是其他触发器的构成基础。

## 工作原理

两个门的输出分别反馈到对方输入，形成正反馈锁存。当 S 有效时输出置 1，R 有效时输出清 0；S、R 均无效时保持原态。S、R 同时有效的组合（违禁态）会使输出状态不确定，使用时必须避免。

## 关键计算公式

- 用与非门实现的低有效 SR 锁存器：

Qn+1=S Qn, Qn+1=Qn R (约束 S+R=1)

- 特性方程（S、R 高有效，或非门实现）：

Qn+1=S+R Qn

- 约束条件（不得同时有效）：

S⋅R=0

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| S​ | 置位输入 | — |
| R​ | 复位输入 | — |
| Qn​ | 现态 | — |
| Qn+1​ | 次态 | — |

## 元件调整影响

- S、R 同时有效 → 违禁态，Q 与 Q 破坏互补关系，状态不定，必须避免。

- 输入撤销后 → 违禁态下两个输入同时撤销时次态取决于门延迟，结果不定。

- 加入门控（时钟） → 变为门控 RS 锁存器 / 门控 D 锁存器，消除直通干扰。

- 输出负载过重 → 正反馈建立时间变长，锁存速度下降。

## 典型参数示例

- 用两个与非门构建（输入低有效）：设初始 Q=0，令 S=0,R=1，则 Qn+1=1（置位）；随后 S=1，Q 保持 1。

- 特性方程验证：S=1,R=0 时 Qn+1=1+0⋅Qn=1，即被置 1。

## 常见器件型号

- 74HC279：四 SR 锁存器（低有效）。

- CD4043：四 RS 锁存器（三态输出）。

- 555 定时器内部亦含 SR 锁存器（用于去抖等）。

## 注意事项

- 严格避免 S、R 同时有效，否则输出状态不确定。

- 按键去抖应用中常用低有效输入，注意有效电平极性。

- 作为基础单元理解其他触发器（D、JK）的工作原理很有帮助。

## 参考资料

- 《数字电子技术基础》（阎石）。

- Wikipedia: SR latch。

- TI 74HC279 数据手册。

材料收集者：杜文杰