# 复位电路

## 拓扑描述

由 上拉/下拉电阻 R、复位电容 C、可选 复位按键 S1 与 MCU 的复位引脚（RESET/NRST） 组成，或直接使用 专用复位监控芯片（如 MAX809）。电路共有 4 个关键节点：节点① 复位引脚节点（MCU 的 RESET/NRST 脚与 R、C、按键相连）；节点② 电源节点 +VDD（R 的上端）；节点③ 地节点 GND（C 与按键的下端）；节点④ 复位芯片输出节点（若用专用监控芯片，其复位输出脚接节点①）。

各元件管脚连接：复位电阻 R 一端接节点② 的 +VDD、另一端接节点①；复位电容 C 一端接节点①、另一端接节点③ 的 GND，二者构成时间常数 τ=RC 的上电复位；复位按键 S1 跨接在节点① 与节点③ 的 GND 之间，按下时把复位脚强制拉低进行手动复位；MCU 的复位脚 RESET/NRST 接节点①、电源脚 VDD 接节点②、地脚 GND 接节点③；若改用 专用复位监控芯片（MAX809），则其 VCC 接节点②、GND 接节点③、RESET 输出脚接节点①，检测电源跌落给出复位。

由此构成”上电瞬间电容两端电压不变、复位脚被保持有效电平，随后 R 对 C 充（放）电使其回到正常工作电平、配合按键可强制复位”的上电/手动复位组态，使 MCU 可靠进入已知初始状态。

## 工作原理

上电瞬间电容两端电压不能突变，复位引脚被拉低/拉高保持一段时间，随后电阻对电容充（放）电，引脚回到正常工作电平，MCU 完成复位释放；按键按下时可再次强制复位。复位时间由 RC 时间常数决定。

## 关键计算公式

- 复位时间常数：

τ=RC

- 复位脉宽（约 3~5 倍 τ 到达稳定）：

treset≈3τ ∼ 5τ

- 复位引脚电流：

I=VDDR

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| R​ | 复位电阻 | Ω |
| C​ | 复位电容 | F |
| τ​ | 时间常数 | s |
| treset​ | 复位脉宽 | s |
| VDD​ | 电源电压 | V |
| I​ | 复位电流 | A |

## 元件调整影响

- 复位电容 C↑ → 复位脉宽变长（treset 增大），上电复位更可靠，但启动变慢。

- 复位电容 C↓ → 启动快，但复位时间可能不足导致启动异常。

- 复位电阻 R↑ → 静态耗电小，但边沿变缓、抗干扰变弱。

- 复位电阻 R↓ → 抗干扰好、边沿陡，但功耗增大。

## 典型参数示例

- 取 R=10 kΩ、C=100 nF：τ=10×103×100×10−9=1 ms，treset≈3∼5 ms。

- 取 VDD=3.3 V、R=10 kΩ：I=3.310×103=0.33 mA。

## 常见器件型号

- 阻容：10 kΩ 电阻、100 nF 电容。

- 复位监控芯片：MAX809、MAX810、IMP809。

- MCU：STM32F1（NRST）、STC89C52（RST）。

## 注意事项

- 复位脉宽必须大于 MCU 手册要求的复位保持时间。

- 复位走线尽量短，避免强干扰耦合导致误复位。

- 供电缓慢上升（如电池）时应配合专用监控芯片确保可靠上电复位。

- 复位引脚避免悬空，按芯片要求接上拉或下拉。

## 参考资料

- Wikipedia: Reset (computing)。

- MAX809 数据手册（Maxim/onsemi）。

- STM32 参考手册（复位章节）。

材料收集者：杜文杰