# CAN 总线接口电路

## 拓扑描述

由 CAN 控制器（MCU 内置的 bxCAN 外设） 与 CAN 收发器 U1（物理层，如 TJA1050）以及 双绞线总线 组成，总线两端各接一个 终端电阻 RT（120 Ω）。电路共有 5 个关键节点：节点① 发送节点（MCU 的 CAN_TX 引脚与收发器 TXD 脚相连）；节点② 接收节点（MCU 的 CAN_RX 引脚与收发器 RXD 脚相连）；节点③ CANH 总线节点（各收发器 CANH 脚与总线高线相连）；节点④ CANL 总线节点（各收发器 CANL 脚与总线低线相连）；节点⑤ 电源/地节点（+VDD 与 GND）。

各元件管脚连接：CAN 控制器（MCU 内置） 的发送引脚 CAN_TX 接节点①、接收引脚 CAN_RX 接节点②、正电源脚 VCC 接节点⑤ 的 +VDD、地脚 GND 接节点⑤ 的 GND；CAN 收发器 的 TXD 脚接节点①、RXD 脚接节点②、CANH 脚接节点③ 的 CANH 总线、CANL 脚接节点④ 的 CANL 总线、电源脚 VCC 接 +VDD、地脚 GND 接 GND；终端电阻 RT 在总线两端各接一支（每支 120 Ω），均跨接在节点③（CANH）与节点④（CANL）之间，中间节点不加终端电阻；各节点以广播方式挂接在同一条双绞线上，该双绞线即 CANH/CANL 两根差分传输线。

由此构成”控制器差分逻辑信号经收发器转换为总线差分电压 CANH/CANL、总线两端各一支 120 Ω 终端电阻、节点广播共享同一双绞线”的 CAN 总线组态，实现多主仲裁、无冲突的差分串行通信。

## 工作原理

CAN 采用差分信号传输，隐性和显性两种电平表示逻辑：显性位由收发器把 CANH 拉高、CANL 拉低，产生约 2 V 的差分电压；隐性位时总线被终端电阻释放回共模电平。多主仲裁依靠逐位比较——发“显性”的节点赢得总线竞用，从而无冲突共享同一总线。

## 关键计算公式

- 总线差分电压（显性位）：

Vdiff=VCANH−VCANL≈2 V

- 位速率与位时间：

tbit=1bitrate

- 总线最大长度与速率近似关系（经验）：

长距离⇒低速率, 1 Mbit/s 时一般≤40 m

- 终端电阻（典型）：

RT=120 Ω

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VCANH,VCANL​ | 总线 H/L 电压 | V |
| Vdiff​ | 差分电压 | V |
| tbit​ | 位时间 | s |
| RT​ | 终端电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 终端电阻值偏离 120 Ω → 反射增加、信号完整性下降；漏加导数节点反射。

- 提高波特率 → 可传输距离缩短，需注意导线长度与节点容抗。

- 接地不良 / 缺共模电感 → 抗共模干扰能力下降，长线易出错。

- 收发器失去终端偏置 → 隐性电平不稳，可能误译。

## 典型参数示例

- 波特率 500 kbit/s 时，位时间 tbit=1500×103=2 μs。

- 标准 CAN 2.0 最高 1 Mbit/s，此时总线长度一般限制在约 40 m 以内；250 kbit/s 可达数百米。

## 常见器件型号

- 收发器：TJA1050、TJA1042、MCP2551、SN65HVD230。

- 控制器：SJA1000（独立 CAN 控制器）；常用 MCU 内置（如 STM32 bxCAN、NXP S12）。

- 隔离：ISO1050（集成隔离 CAN 收发器）。

## 注意事项

- 总线两端各需一个 120 Ω 终端电阻，中间节点不加。

- 长距离或不同电源地时建议加隔离收发器与共模扼流圈。

- 波特率与线长成反比，高速传输应缩短总线并规范双绞线布线。

## 参考资料

- Wikipedia: CAN bus。

- NXP TJA1050 数据手册。

- TI SN65HVD230 数据手册。

材料收集者：杜文杰