# I2C 接口电路

## 拓扑描述

I2C（Inter-Integrated Circuit，两线式串行总线）接口电路由 SCL 串行时钟线 与 SDA 串行数据线 两条开漏（Open-Drain）信号线组成，每条线经一个 上拉电阻 Rp 接正电源，多个器件（主机与从机）并联在同一对线上。电路共有 5 个关键节点：节点① 时钟线 SCL（主机 SCL、各从机 SCL 与 SCL 上拉电阻三者相连）；节点② 数据线 SDA（主机 SDA、各从机 SDA 与 SDA 上拉电阻三者相连）；节点③ 上拉电源端（两支上拉电阻接 +VDD 的一端）；节点④ 电源节点 +VDD；节点⑤ 地节点 GND。

各元件管脚连接：主机 的 SCL 脚接节点①、SDA 脚接节点②、电源脚 VCC 接节点④、地脚 GND 接节点⑤；各从机 的 SCL 脚接节点①、SDA 脚接节点②、电源脚 VCC 接节点④、地脚 GND 接节点⑤；两支上拉电阻 Rp 一端均接节点③ 的 +VDD，另一端分别接节点①（SCL）与节点②（SDA），为开漏总线提供高电平。总线上拉电阻取值满足 Rpmin=VDD−VOLmaxIOL 与 Rpmax=tr0.8473 Cb，上升时间 tr=0.8473 RpCb。总线空闲时两线均被上拉为高电平，主机在节点① 的 SCL 上产生时钟，器件按起始/停止条件与每字节应答（ACK）位完成寻址与传输；标准速率 100 kbps、快速 400 kbps、快速+ 1 Mbps、高速 3.4 Mbps。

由此构成”两条开漏信号线 SCL/SDA 各配上拉电阻、多主机多从机并联共享、以起止条件加应答寻址”的 I²C 组态，用于板内传感器、EEPROM、PMIC 等短距低速通信。

## 工作原理

主机在 SCL 上产生时钟，在 SDA 上通过开漏下拉/释放驱动高低电平：器件拉低 SDA 表示逻辑 0，释放后由上拉电阻拉回高电平表示逻辑 1。总线空闲时两线均为高电平；起始/停止条件与每字节后的应答（ACK）位完成寻址与数据传输。开漏结构允许多器件共享总线而不冲突。

## 关键计算公式

- 上拉电阻下限（保证驱动能力，Cb 为总线电容，VOLmax=0.4 V）：

Rpmin=VDD−VOLmaxIOL

- 上拉电阻上限（保证上升沿时间内充电）：

Rpmax=tr0.8473 Cb

- 总线上升时间（标准 tr 上限 300 ns / 快速 300 ns / 高速 120 ns）：

tr=0.8473 RpCb

- 位速率与时钟周期的关系：

f=1tSCL

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VDD​ | 电源电压（1.8/3.3/5 V） | V |
| VOL​ | 低电平输出电压 | V |
| IOL​ | 输出灌电流 | A |
| Rp​ | 上拉电阻 | Ω |
| Cb​ | 总线等效电容 | F |
| tr​ | 上升时间 | s |
| f​ | 位速率 | Hz |

## 元件调整影响

- Rp ↑ → 上升时间变长、总线变慢，但功耗降低；过大则无法在速率要求内完成上升。

- Rp ↓ → 上升加快、支持更高速率，但灌电流与功耗增大，过小可能低于 Rpmin。

- 总线电容 Cb ↑（器件多、走线长）→ 上升时间增大，需减小 Rp 或降低速率。

- VDD 电平不匹配 时各器件逻辑阈值不同，需电平转换避免误判。

## 典型参数示例

- 设 VDD=3.3 V、IOL=3 mA：Rpmin=3.3−0.40.003≈967 Ω。

- 设 tr=300 ns（快速模式）、Cb=200 pF：Rpmax=300×10−90.8473×200×10−12≈1.77 kΩ。

## 常见器件型号

- I2C 电平转换/缓冲：TCA9517、PCA9306、LTC4316。

- 上拉电阻：4.7 kΩ（标准）、2.2 kΩ（快速模式）。

- 常见 I2C 从机：AT24C02（EEPROM）、PCF8574（IO 扩展）。

## 注意事项

- 上拉电阻必须接同一电源轨，走线长或器件多时适当降低阻值。

- 需加入起始/停止、应答与器件地址正确时序；7 位地址最多 112 个地址，10 位扩址。

- 与 5 V/3.3 V/1.8 V 器件混合时使用电平转换，避免逻辑阈值不匹配。

## 参考资料

- NXP: I2C-bus specification and user manual（UM10204）。

- TI: TCA9517 数据手册（I2C 电平转换缓冲器）。

- Wikipedia: I²C。

材料收集者：杜文杰