# USB 接口电路

## 拓扑描述

由 USB 连接器、USB 收发/控制器件 U1（USB 控制器、PHY 芯片或内置 USB 外设的 MCU）以及 D+/D− 差分信号线 组成，配 1.5 kΩ 速度识别上拉电阻和 22 Ω 串联匹配电阻，电源为 VBUS（5 V）与 GND。电路共有 5 个关键节点：节点① D+ 信号线；节点② D− 信号线；节点③ VBUS 电源节点（5 V）；节点④ 地节点 GND；节点⑤ 速度识别上拉电源端（上拉电阻接 3.3 V 的一端）。

各元件管脚连接：USB 收发器件 的 D+ 脚经一只 22 Ω 串联电阻 Rseries 接节点①、D− 脚经另一只 22 Ω 串联电阻接节点②、电源脚 VDD 接节点③、地脚 GND 接节点④；USB 连接器 的 D+ 脚接节点①、D− 脚接节点②、VBUS 脚接节点③、GND 脚接节点④；速度识别上拉电阻 Rpullup（1.5 kΩ）上端接节点⑤ 的 3.3 V、下端接节点① 的 D+（向主机申明全速设备；低速设备则改接在 D− 上）；配合主机侧 D+/D− 各接一个 15 kΩ 下拉电阻 Rpd 用于检测总线。数据以差分方式在节点①、② 上按 NRZI 编码与位填充传输，D+/D− 走线按约 90 Ω 差分阻抗等长布线。

由此构成”设备经 D+/D− 差分线（1.5 kΩ 上拉申明速度、22 Ω 串联匹配、约 90 Ω 差分阻抗）与主机通信、VBUS 供电并带过流/静电保护”的 USB 主从（Host/Device）差分半双工组态，用于数据交换与供电。

## 工作原理

设备上电后通过 D+/D− 上的上拉电阻向主机声明插入及速度；数据以差分方式在 D+/D− 上传输，采用 NRZI 编码与位填充，主机按帧/微帧调度令牌→数据→握手三个包完成一次传输。

## 关键计算公式

- 高速传输理论带宽（USB 2.0）：

BandwidthHS=480 Mbit/s

- 差分信号线与终端匹配串联电阻：

Rseries≈22 Ω

- 上拉电阻（全速设备 D+ 上拉）：

Rpullup≈1.5 kΩ (接 3.3 V)

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| BandwidthHS​ | 高速理论带宽 | bit/s |
| Rseries​ | 串联匹配电阻 | Ω |
| Rpullup​ | 速度识别上拉电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 串联电阻 R↑ → 边沿变缓、过冲减小，但过大可能破坏信号完整性、降低可靠速率。

- 串联电阻 R↓ → 边沿更陡，但反射/过冲增大，可能超出规范。

- 上拉电阻改变 → 影响速度识别，取值偏离会使主机无法正确枚举或限流。

- 线缆长度↑ → 信号衰减增大，实际传输速率与可靠性下降。

## 典型参数示例

- USB 2.0 高速：480 Mbit/s，即每帧（125 μs）理论可传输约 480×106×125×10−6=60000 bit。

- 全速设备 D+ 上拉 Rpullup=1.5 kΩ，接 3.3 V 时上拉电流 I=3.31500=2.2 mA。

## 常见器件型号

- 控制器/PHY：USB3300、CH340、CP2102、FT232RL。

- 保护器件：USBLC6-2SC6、PRTR5V0U2X、USB 自恢复保险丝。

- 连接器：USB-B、micro-USB、Type-C 插座。

## 注意事项

- VBUS 需加去耦电容与过流保护，按规范最大供电电流（如 500 mA）设计限流。

- D+/D− 差分走线需等长、差分阻抗约 90 Ω，并靠近放置共模/静电保护器件。

- 上拉电阻与速度模式（全速/低速）需匹配，错误会导致无法枚举。

- 注意插入时带电热插拔的 ESD 防护，加 TVS 管保护收发器。

## 参考资料

- Wikipedia: USB。

- USB 2.0 规范（usb.org，Chapter 7 Electrical）。

- 《USB 开发大全》相关章节。

材料收集者：杜文杰