# 并行比较型 (Flash) ADC 电路

## 拓扑描述

由 电阻分压阶梯网络（一串等值电阻 R1,R2,…,R2N）、2N−1 个比较器 C1,C2,…,C2N−1 与 优先编码器 ENC1 组成。电路共有 5 类关键节点：节点① 模拟输入节点（模拟输入 Vin 同时接到全部比较器的同相输入 IN+）；节点② 参考端点（参考电压 VREF 接电阻链上端）；节点③ 分压阈值节点组（电阻链的 2N−1 个中间节点，分别送对应比较器的反相输入 IN−）；节点④ 比较输出（温度计码）节点（各比较器的输出 OUT 汇入编码器）；节点⑤ 数字输出节点（编码器输出 N 位码 D）。

各管脚连接：R1 一端接节点②（VREF）、另一端接第 1 个分压节点；其后 R2,…,R2N 依次串接，形成 2N−1 个分压节点，最后一个电阻 R2N 一端接第 2N−1 个分压节点、另一端接 GND；Ci（i=1,…,2N−1）的 IN+ 全部接节点①（Vin）、IN− 分别接第 i 个分压节点（节点③）、OUT 一起接节点④、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；ENC1 的输入端接节点④（温度计码）、输出端接节点⑤（N 位 D）、V+ 接 +VCC、V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）。

由此构成”电阻链等分参考电平、输入并行接入所有比较器、编码器将温度计码转成二进制”的 Flash（并行比较）组态，单时钟周期完成转换，是速度最快的一类 ADC。

## 工作原理

输入电压在同一个采样时刻与所有量化电平并行比较，输出一组温度计码；编码器将跳变位置转换成对应二进制码。由于只需一个时钟周期完成一次转换，速度仅受比较器与编码器延迟限制。

## 关键计算公式

- 比较器数量：

Ncomp=2N−1

- 最小分辨率（1 LSB）：

VLSB=VREF2N

- 每个比较阈值：

Vth(i)=VREF2Ni−12, i=1,2,…,2N−1

- 量化误差：

e=±VLSB2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| N​ | 分辨率（位数） | bit |
| Ncomp​ | 比较器个数 | — |
| VREF​ | 参考电压 | V |
| VLSB​ | 最小分辨率 | V |
| Vth(i)​ | 第 i 个比较阈值 | V |

## 元件调整影响

- 位数 N 增大 1 → 比较器数与电阻数量翻倍，芯片面积、功耗急剧上升，故 N 一般 ≤ 8。

- 参考电压 VREF 增大 → LSB 增大，满量程增大，但噪声容限相应下降。

- 比较器失调电压增大 → 产生失码、非线性（DNL/INL 恶化）。

- 电阻链匹配度决定分压均匀性，影响线性度。

## 典型参数示例

- 8 位 Flash ADC，VREF=5 V：

VLSB=5256≈19.5 mV, Ncomp=255

- 6 位 Flash ADC，VREF=2 V：VLSB≈31.25 mV，Ncomp=63。

## 常见器件型号

- ADC08xxx 系列（如 ADC08B200，双通道 8 位高速）。

- MAX104 / MAX106（高速 Flash 系列）。

- 常用于示波器 / 视频前端，型号以高速 6~8 位 Flash 居多。

## 注意事项

- 比较器多、功耗大、面积大，只适合低位数、高速场合。

- 对比较器失调与孔径抖动敏感，需关注 DNL/INL。

- 输入需低阻抗驱动，必要时加采样保持电路降低孔径误差。

- 电阻链与比较器需良好匹配与版图对称设计。

## 参考资料

- Wikipedia: Flash ADC。

- 《模拟电子技术基础》A/D 转换章节。

- TI 应用笔记：高速 Flash ADC 原理。

材料收集者：杜文杰