# 斜坡型 ADC 电路

## 拓扑描述

由 计数器 CNT1、DAC（DAC1）、比较器 C1 与 控制逻辑 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 模拟输入节点（模拟输入 Vin 接比较器 C1 的同相输入 IN+）；节点② 斜坡电压节点（DAC1 的模拟输出接 C1 的反相输入 IN−）；节点③ 比较器输出节点（C1 的输出 OUT 接控制逻辑）；节点④ 数字码节点（CNT1 的计数值同时送 DAC1 的数字输入与锁存输出）；节点⑤ 时钟节点（CNT1 的时钟端接 fclk）；节点⑥ 数字输出节点（锁存后的计数值作为转换结果 D）。

各管脚连接：CNT1 的时钟端接节点⑤（fclk）、计数值输出端接 DAC1 的数字输入（节点④）、复位端接控制逻辑；DAC1 的数字输入接节点④、参考端接 VREF、模拟输出接节点②；C1 的 IN+ 接节点①（Vin）、IN− 接节点②（斜坡电压）、OUT 接节点③、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；控制逻辑 的输入端接节点③，输出端控制 CNT1 的复位与锁存，并把节点④ 的值送到节点⑥（数字输出 D）。

由此构成”计数器驱动 DAC 产生线性斜坡、输入与斜坡电压比较、翻转时锁存当前计数值”的斜坡（计数型）组态，结构简单、成本低但转换速度慢。

## 工作原理

转换开始后，计数器驱动 DAC 输出线性上升的斜坡电压；比较器持续比较输入电压与斜坡电压，一旦斜坡达到输入电平即翻转，锁定当前计数值即为对应数字码，随后复位计数器进入下一次转换。

## 关键计算公式

- 斜坡电压与计数值：

Vramp=VLSB⋅n=VREF2N⋅n

- 量化台阶：

VLSB=VREF2N

- 最大转换时间：

Tconv,max=2N⋅Tclk

- 转换时间与输入成正比：

Tconv=VinVLSBTclk

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vramp​ | 斜坡电压瞬时值 | V |
| n​ | 当前计数值 | — |
| VREF​ | 参考电压 | V |
| VLSB​ | 最小分辨率 | V |
| N​ | 分辨率 | bit |
| Tclk​ | 时钟周期 | s |
| Tconv​ | 转换时间 | s |

## 元件调整影响

- 位数 N 增大 1 → 最大转换时间翻倍，速度进一步下降。

- 时钟频率 fclk 提高 → 转换加快，但斜坡线性度与比较器速度要求提高。

- 参考电压漂移 → 增益误差，满量程变化。

- 斜坡线性度（DAC 线性度）直接决定转换线性度。

## 典型参数示例

- 8 位斜坡 ADC，VREF=5 V、fclk=1 MHz：

VLSB=5256≈19.5 mV, Tconv,max=256 μs

- 对 Vin=1 V：Tconv≈1/0.0195×1 μs≈51.3 μs。

## 常见器件型号

- 斜坡型多为集成方案/简单 MCU 实现，通用型号较少，常用：按需选型（或由 DAC+比较器+计数器搭建）。

- 相关比较器：LM393、LM311。

- DAC：DAC0808、MCP4821；计数器：74HC4040。

## 注意事项

- 转换时间随输入电压变化，不适于对即时性要求高的场合。

- 精度受斜坡线性度、比较器失调与时钟抖动限制。

- 输入信号应在转换周期内保持稳定，必要时加采样保持。

- 仅适合低速、低成本、位数不高的应用。

## 参考资料

- Wikipedia: Ramp ADC / Counting ADC。

- 《数字电子技术基础》A/D 转换章节。

- TI 应用笔记：斜坡（单斜/双斜）型 ADC 原理。

材料收集者：杜文杰