# 权电阻网络 DAC 电路

## 拓扑描述

由 一组阻值按二进制权重取值的权电阻网络 R0,R1,…,RN−1（阻值为 R,2R,4R,…,2N−1R）、按位开关 S0,…,SN−1、求和运算放大器 A1 与 反馈电阻 Rf 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 基准电压节点（VREF 接各开关的基准端）；节点② 地节点（GND 接各开关的地端）；节点③ 数字码节点（N 位码 D=bN−1…b0 送各开关控制端）；节点④ 求和节点（虚地）（各权电阻下端与 A1 的反相输入 IN− 相连）；节点⑤ 同相输入端节点（A1 的 IN+ 接 GND）；节点⑥ 输出节点（A1 的输出 OUT 作为 Vout）。

各管脚连接：Sk（k=0,…,N−1）的控制端接节点③中对应位 bk、基准端接节点①（VREF）、地端接节点②（GND）、公共端接权电阻 Rk 的上端；Rk 一端接 Sk 的公共端、另一端接节点④；A1 的 IN− 接节点④、IN+ 接节点⑤（GND）、OUT 接节点⑥、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；Rf 一端接节点④、另一端接节点⑥。

由此构成”各位经权电阻把基准电压接入运放反相端、各电流按二进制权重叠加求和”的权电阻网络 DAC 组态，输出 Vout=−RfVREFk=0N−1bk2N−1−kR，结构直观但阻值跨度大、高位数难匹配。

## 工作原理

运放反相端为虚地，各权电阻两端压差固定为基准电压，因此流过第 k 位电阻的电流为 VREF/(2kR)，恰成二进制权重。各电流在反馈电阻 Rf 上叠加求和，输出与数字码成正比。

## 关键计算公式

- 输出电压（N 位）：

Vout=−RfVREFk=0N−1bk2N−1−kR

- 当 Rf=R 时：

Vout=−VREF⋅D2N

- 第 k 位电流：

Ik=bkVREF2N−1−kR

- LSB 电压（Rf=R）：

VLSB=VREF2N

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| VREF​ | 基准电压 | V |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| R​ | 最小权电阻 | Ω |
| bk​ | 第 k 位（0/1） | — |
| D​ | 数字码 | — |
| N​ | 位数 | bit |

## 元件调整影响

- 反馈电阻 Rf 增大 → 输出幅度与满量程电压增大，但噪声与失调放大。

- 最小权电阻 R 增大 → 输出电流减小、功耗降低，但速度变慢。

- 位数 N 增多 → 分辨率提高，但最大/最小电阻比 2N−1 急剧增大，难匹配。

- 权电阻失配增大 → 线性度（INL/DNL）变差。

## 典型参数示例

- 取 R=10 kΩ、Rf=10 kΩ、VREF=5 V、N=4、D=10102=10：Vout=−5×1016=−3.125 V。

- 满量程 D=15：VFS=−5×1516=−4.6875 V。

## 常见器件型号

- 电阻：精密金属膜电阻（1%、0.1%）。

- 运放：OP07、OPA227 等精密运放。

- 集成方案已少见，常用 R-2R 型代替（如 DAC0800、TLC7524）。

## 注意事项

- 阻值跨度随位数呈指数增长，N 大时最高位电阻极大，匹配与精度难以保证，实际很少用于高位数。

- 需精度电阻以保证二进制权重准确，否则产生明显非线性。

- 输出为反相，需正相输出时加一级反相缓冲。

## 参考资料

- Wikipedia: Digital-to-analog converter。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰