# 电压输出型 DAC 电路

## 拓扑描述

由 电阻网络 RN1（R-2R 或电阻串）、开关阵列 SW1、基准电压源 VREF 与 内部输出缓冲运算放大器 A1（接成跟随器）组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 基准电压节点（VREF 接开关阵列基准端）；节点② 地节点（GND 接开关阵列地端与电阻串下端）；节点③ 数字码节点（N 位码 D 送开关阵列控制端）；节点④ 网络输出节点（RN1 的输出即与码成正比的电压，接 A1 的同相输入 IN+）；节点⑤ 反馈节点（A1 的输出 OUT 接其反相输入 IN−，接成跟随器）；节点⑥ 输出节点（A1 的输出 OUT 作为 Vout）。

各管脚连接：SW1 的基准端接节点①（VREF）、地端接节点②（GND）、控制端接节点③（D）、输出端接 RN1 的输入；RN1 的输入接 SW1、输出接节点④、下端接节点②（GND）；A1 的 IN+ 接节点④、IN− 接节点⑤（自身输出反馈）、OUT 接节点⑥、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）。

由此构成”数字码控开关把基准按权重分配给电阻网络产生电压、再由片内运放跟随缓冲低阻抗输出”的电压输出型 DAC 组态，输出 Vout=VREF⋅D/2N，通用易用、可驱动负载或作 ADC 基准。

## 工作原理

二进制码控制开关把基准电压按权重分配到电阻网络，输出节点得到与码成正比的电压，再经增益固定的运放缓冲，提供低输出阻抗、可驱动负载的电压信号。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vout=VREF⋅D2N

- LSB 电压：

VLSB=VREF2N

- 满量程电压：

VFS=VREF⋅2N−12N

- 输出摆率（受运放限制）：

SR=dVoutdt|max

- 建立时间（一阶近似）：

ts≈Nln22πfBW

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| VREF​ | 基准电压 | V |
| D​ | 数字码 | — |
| N​ | 位数 | bit |
| VLSB​ | 最小分辨电压 | V |
| fBW​ | 运放带宽 | Hz |

## 元件调整影响

- 基准电压 VREF 增大 → 输出幅度与 LSB 电压等比增大，噪声也随之增大。

- 位数 N 增多 → 分辨率提高，但建立时间变长、精度要求提高。

- 内部运放带宽增大 → 建立时间缩短，可工作频率提高。

- 输出容性负载增大 → 运放稳定性下降，需补偿或限负载。

## 典型参数示例

- 取 VREF=2.5 V、N=12、D=2048：Vout=2.5×20484096=1.25 V。

- VLSB=2.54096≈0.61 mV。

## 常见器件型号

- 集成电压输出 DAC：AD5624、MCP4725（I²C）、DAC8551、LTC1661。

## 注意事项

- 电压输出型输出阻抗低，可直接驱动，但需注意运放驱动的容性负载限值。

- 基准电压精度直接决定输出精度，精密场合需低噪声、低漂移基准。

- 上电默认输出态与毛刺需按数据手册配置（含轨到轨范围）。

## 参考资料

- ADI 产品页：AD5624。

- Microchip 产品页：MCP4725。

- Wikipedia: Digital-to-analog converter。

材料收集者：杜文杰