# R-2R 梯形网络 DAC 电路

## 拓扑描述

由 R-2R 梯形电阻网络（仅含 R 与 2R 两种阻值）、一组受二进制码控制的开关 SN−1,…,S0、求和运算放大器 A1 与 反馈电阻 Rf 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 基准电压节点（VREF 接各开关的基准端）；节点② 地节点（GND 接各开关的地端）；节点③ 数字码节点（N 位码 D=bN−1…b0 送各开关控制端）；节点④ 网络求和节点（虚地）（R-2R 网络输出端与 A1 的反相输入 IN− 相连）；节点⑤ 同相输入端节点（A1 的 IN+ 接 GND）；节点⑥ 输出节点（A1 的输出 OUT 作为 Vout）。

各管脚连接：Sk（k=0,…,N−1）的控制端分别接节点③中对应位 bk、基准端接节点①（VREF）、地端接节点②（GND）、公共端接 R-2R 网络第 k 条支路；R-2R 网络的各条支路接对应开关，网络输出节点接节点④；A1 的 IN− 接节点④、IN+ 接节点⑤（GND）、OUT 接节点⑥、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 −VEE（单电源时 V− 接 GND）；Rf 一端接节点④、另一端接节点⑥。

由此构成”每位开关把基准电压或地经 R-2R 网络接入，各支路电流在求和点叠加、经运放反相求和的”二进制加权 DAC 组态，输出 Vout=−VREF⋅D/2N，只需两种阻值、易于集成匹配。

## 工作原理

R-2R 网络从任意支路向左看进去的等效电阻恒为 R，使得每一位对输出端的权重严格按 2−k 衰减。各开关位独立对输出贡献电流，经运放电流-电压转换后叠加成与数字码成比例的模拟电压。

## 关键计算公式

- 输出电压（N 位）：

Vout=−VREF⋅D2N

- 其中数字码：

D=k=0N−1bk2k

- 第 k 位对输出电流的贡献：

Ik=VREFR⋅bk2N−k

- 满量程输出（D 全 1）：

VFS=−VREF⋅2N−12N

- 每一 LSB 对应电压：

VLSB=VREF2N

- 网络任一节向左的输入阻抗：

Rin=R

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| VREF​ | 基准电压 | V |
| N​ | 位数 | bit |
| D​ | 数字输入码 | — |
| bk​ | 第 k 位（0/1） | — |
| R​ | 网络单位电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- 基准电压 VREF 增大 → 满量程输出与 LSB 电压等比增大。

- 位数 N 增多 → 分辨率提高，但要求电阻匹配精度与运放精度更高。

- R 的绝对值变化 → 不影响比值精度，只影响输出电流大小与功耗。

- R 与 2R 失配增大 → 产生非线性（INL/DNL 变差）。

- 运放反馈电阻取值影响增益，需与网络阻抗匹配。

## 典型参数示例

- 取 VREF=5 V、N=8、D=128：Vout=−5×128256=−2.5 V。

- 同一条件下 VLSB=5256≈19.5 mV。

## 常见器件型号

- 薄膜电阻网络：精密 R-2R 排阻（如 Vishay、Bourns）。

- 集成 DAC：AD5541（16 位）、DAC0800、TLC7524。

- 运放：OP07、OPA227 等精密运放。

## 注意事项

- 电阻比值匹配决定线性度，精密场合需严格匹配的片内或排阻网络。

- 开关导通电阻引入非线性与增益误差，需远小于 R。

- 输出通常为反相，需同相输出时另加一级反相器。

## 参考资料

- Wikipedia: Resistor ladder。

- TI 产品页：TLC7524。

- 《模拟电子技术基础》（童诗白、华成英）。

材料收集者：杜文杰