# 双向电平转换电路

## 拓扑描述

由 一个 N 沟道 MOSFET（M1）、高压侧上拉电阻 Rpu1、低压侧上拉电阻 Rpu2 与 两侧不同电压电源（低压 VDD1、高压 VDD2） 组成经典结构；亦可用 专用双向电平转换芯片（如 TXB010x 系列，含方向自动检测）。电路共有 4 个关键节点：节点① 低压信号节点（VL，M1 的源极 S 与 Rpu2 下端相连）；节点② 高压信号节点（VH，M1 的漏极 D 与 Rpu1 下端相连）；节点③ 低压电源节点（VDD1，接 M1 的栅极 G 与 Rpu2 上端）；节点④ 高压电源节点（VDD2，接 Rpu1 上端）。

各管脚连接：M1 的栅极 G 接节点③（VDD1）、源极 S 接节点①（低压信号）、漏极 D 接节点②（高压信号）；Rpu2 一端接节点③（VDD1）、另一端接节点①（低压信号）；Rpu1 一端接节点④（VDD2）、另一端接节点②（高压信号）。若改用专用芯片，则其 A 侧端口接节点①（低压域）、B 侧端口接节点②（高压域）、VCCA 接节点③（VDD1）、VCCB 接节点④（VDD2）、GND 接公共地。

由此构成”利用栅极接低压电源、漏-源对称导通的上拉式双向电平转换组态，任一侧被拉低即把另一侧也拉低、两侧高电平各归本侧电源”，可用于 I²C、SPI 等双向总线的自动、双向电平匹配。

## 工作原理

利用 MOSFET 漏-源对称性与栅极接低压侧电源：任一侧被拉低时，MOSFET 导通把另一侧也拉低；两侧同时被各自上拉电阻拉高到各自电源电压，从而实现不依赖方向控制的双向、自动电平转换。

## 关键计算公式

- 导通条件：

VGS≥Vth

- 高电平（MOS 截止）：

VH1=VDD1, VH2=VDD2

- 低电平（MOS 导通）：

VL≈IDRDS(on)≈0

- 上拉电阻下限：

Rpu≥VDDIOL

- 上拉电阻上限：

Rpu≤tr2.2 Cload

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| VGS​ | 栅源电压 | V |
| Vth​ | 阈值电压 | V |
| VDD1,VDD2​ | 两侧电源 | V |
| Rpu​ | 上拉电阻 | Ω |
| IOL​ | 低电平灌电流 | A |
| tr​ | 上升时间 | s |
| Cload​ | 总线电容 | F |

## 元件调整影响

- 上拉电阻增大 → 功耗降低，但上升沿变慢、速率受限。

- 上拉电阻减小 → 上升加快，但低电平灌电流与功耗增大。

- 选 Vth 过高的 MOS → 低压侧无法导通，双向功能失效。

- 总线电容增大 → 上升时间变长，最高速率下降。

## 典型参数示例

- 3.3V↔5V 转换：VDD1=3.3 V、VDD2=5 V，选用 BSS138（Vth≈1.1 V）可满足 VGS≥Vth。

- 上拉：取 VDD=5 V、Cload=100 pF、tr≤500 ns：Rpu≤500×10−92.2×100×10−12≈2.27 kΩ，取 2.2 kΩ。

## 常见器件型号

- MOSFET：BSS138、2N7002。

- 专用双向转换：TXB0102/TXB0104/TXB0108、LSF0108。

## 注意事项

- MOSFET 方案需两侧都有上拉（如 I²C），推挽输出需选专用芯片。

- 高速总线用专用芯片（带加速电路）优于纯 MOS 方案。

- 注意总线上拉电阻位置，避免等效阻值过小导致灌电流过大。

## 参考资料

- NXP 应用笔记 AN10441。

- TI 产品页：TXB0108、LSF0108。

- Wikipedia: Level shifter。

材料收集者：杜文杰