# 电磁阀驱动电路

## 拓扑描述

由 开关管（以 N 沟道 MOSFET Q1 计）、续流二极管 D1、栅极驱动/限流环节 与 电磁阀线圈 L（感性负载） 组成。电路共有 3 个关键节点：节点① 电源正端 V+（电源正极与电磁阀线圈 L 一端相连）；节点② 线圈开关节点（线圈另一端、Q1 漏极 D、D1 阴极三者相连）；节点③ 地 GND（Q1 源极 S、D1 阳极与电源负极相连）。另有栅极节点（Q1 栅极 G 与驱动信号连线）。

各元件管脚连接：Q1 的 G 接栅极驱动/限流环节输出（栅极节点）、D 接节点②线圈开关节点、S 接节点③地；D1 阳极接节点③地、阴极接节点②线圈开关节点；电磁阀线圈 L 一端接节点①电源正端、另一端接节点②线圈开关节点；栅极驱动/限流环节一端接控制信号、另一端接 Q1 的栅极（栅极节点）。

由此构成”低边开关驱动感性负载”组态：Q1 导通时电源向线圈供电、电流指数上升产生吸合力，截止时 D1 为线圈电流提供续流泄放回路，抑制关断高压尖峰，实现电磁阀按控制信号开闭；配合 PWM 调制可连续调节线圈电流与吸力。

## 工作原理

开关管导通时电源向线圈供电，电流指数上升产生电磁力吸合阀芯；截止时线圈电流经续流二极管泄放，避免高压尖峰。PWM 调制可实现对电磁阀电流（及吸力）的连续控制。

## 关键计算公式

- 线圈电流上升（导通）：

i(t)=VR(1−e−t/τ), τ=LR

- 线圈电流衰减（经续流二极管）：

i(t)=I0e−t/τ

- 电磁吸力（近似）：

F∝i2

- 稳态电流：

Iss=V−VCE(sat)R

- 续流二极管反压：

VD≈V+Ldidt

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| V​ | 供电电压 | V |
| R​ | 线圈电阻 | Ω |
| L​ | 线圈电感 | H |
| τ​ | 电气时间常数 | s |
| I0​ | 关断前电流 | A |
| i​ | 线圈电流 | A |

## 元件调整影响

- 供电电压升高 → 吸合更快、吸力更强，但需更大反压承受与功耗。

- 续流二极管缺失/变慢 → 关断时产生高压尖峰，易击穿开关管。

- PWM 频率提高 → 电流纹波减小，但开关损耗增大。

- 开关管导通电阻减小 → 压降损耗降低、发热减小。

## 典型参数示例

- 取 V=24 V、R=24 Ω、L=10 mH：Iss=2424=1 A，τ=10×10−324≈0.42 ms。

- 关断前 I0=1 A，续流二极管须承受约 24V 反压及 1A 电流。

## 常见器件型号

- 开关管：IRF540、IRLZ44N、TIP122（达林顿）。

- 续流二极管：1N4007、1N5819、SS34。

- 集成驱动：ULN2803（达林顿阵列）、DRV103。

## 注意事项

- 线圈为强感性负载，务必并联续流二极管保护开关管。

- 维持吸合所需电流比吸合瞬间小，可”吸合后降流”节电（如 DRV103）。

- 开关管耐压须高于电源电压并留裕量。

## 参考资料

- Wikipedia: Solenoid。

- TI 产品页：DRV103。

- 《电力电子技术》教材。

材料收集者：杜文杰