# H 桥电机驱动电路

## 拓扑描述

由 四只功率开关管（以 N 沟道 MOSFET 计）Q1∼Q4 与 直流电机负载 M 组成，Q1、Q2 为上桥臂开关，Q3、Q4 为下桥臂开关，分别位于桥的左上、右上、左下、右下。电路共有 4 个关键节点：节点① 直流母线正端（电源正极与 Q1、Q2 的漏极 D 相连）；节点② 地 GND（电源负极与 Q3、Q4 的源极 S 相连）；节点③ 左开关节点（Q1 源极 S、Q3 漏极 D、电机 M 一端三者相连）；节点④ 右开关节点（Q2 源极 S、Q4 漏极 D、电机 M 另一端三者相连），电机跨接在左右两个开关节点之间。

各元件管脚连接：Q1 的 G 接左上驱动信号、D 接节点①母线正端、S 接节点③左开关节点；Q2 的 G 接右上驱动信号、D 接节点①母线正端、S 接节点④右开关节点；Q3 的 G 接左下驱动信号、D 接节点③左开关节点、S 接节点②地；Q4 的 G 接右下驱动信号、D 接节点④右开关节点、S 接节点②地；电机 M 一端接节点③、另一端接节点④，两端子跨接于两开关节点之间。

由此构成”H 形”全桥驱动组态：Q1 与 Q4 对角导通时电流从左向右流经电机，Q2 与 Q3 对角导通时电流反向，从而控制直流电机正反转，配合 PWM 调制调节平均电压实现调速，且上下桥臂须设死区预防直通短路。

## 工作原理

导通对角一对开关时电流沿一个方向流过电机，切换为另一对对角开关时电流反向，电机反转；通过 PWM 调节开关占空比可控制电机平均电压，从而调速。禁止上下两管同时导通以防直通短路。

## 关键计算公式

- 电机平均电压（PWM）：

Vavg=D⋅Vsupply

- 电机电流（稳态）：

I=Vavg−ERa

- 反电动势：

E=Ke⋅ω

- 电磁转矩：

T=Kt⋅I

- 电机功率：

P=Vavg⋅I

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vavg​ | 平均电压 | V |
| D​ | PWM 占空比 | — |
| Vsupply​ | 电源电压 | V |
| E​ | 反电动势 | V |
| Ke​ | 反电动势常数 | V·s/rad |
| Kt​ | 转矩常数 | N·m/A |
| ω​ | 角速度 | rad/s |
| Ra​ | 电枢电阻 | Ω |

## 元件调整影响

- PWM 占空比增大 → 平均电压升高，电机转速增大。

- 电源电压升高 → 最大转速与功率增大，但需承受更高的开关耐压。

- 开关导通电阻增大 → 压降损耗增大、效率下降、发热增加。

- 开关频率提高 → 电流纹波减小、噪声移出音频，但开关损耗增大。

## 典型参数示例

- 取 Vsupply=12 V、D=70%：Vavg=0.7×12=8.4 V。

- 若 Ra=2 Ω、E=6.4 V：I=8.4−6.42=1 A，P=8.4×1=8.4 W。

## 常见器件型号

- 半桥/全桥驱动：L298N、L9110、DRV887x、TB6612、BTN7960。

- MOSFET：IRF540、IRLZ44N（N 沟道功率管）。

## 注意事项

- 必须设死区时间防止上下桥臂直通短路。

- 续流二极管/体二极管需承受电机感性负载的反向电流。

- 电机堵转电流远大于正常运行，需限流或过流保护。

## 参考资料

- Wikipedia: H-bridge。

- TI 产品页：DRV8870。

- 《电机与拖动基础》教材。

材料收集者：杜文杰