# 高压线性 LED 驱动电路

## 拓扑描述

由 整流桥（四只整流二极管 D1∼D4）+ 滤波电容 Cbus、若干串联 LED（n 颗） 与 高压线性恒流 IC U1（内置功率管） 组成的线性驱动网络。电路共有 4 个关键节点：节点① 交流输入（市电 Vac 的两个端子）；节点② 整流滤波母线正端 Vbus（整流桥正输出、Cbus 上端、LED 串阳极相连）；节点③ 母线地/负端 GND（整流桥负输出、Cbus 下端、U1 地相连）；节点④ LED 串下节点（LED 串阴极与 U1 恒流输入端相连）。

各元件管脚连接：整流桥 交流输入接节点①、正输出接节点②母线正端、负输出接节点③母线地；Cbus 一端接节点②、另一端接节点③；LED 串 阳极接节点②、阴极接节点④；U1 恒流输入端（内部功率管漏极/集电极）接节点④、内部功率管源极/发射极经采样接地（节点③）、地端接节点③、基准/调光等控制脚接外围；U1 通过调节自身两端压降吸收多余电压维持 LED 电流恒定。

由此构成”高压线性恒流（非隔离）“组态：市电经整流滤波后在 LED 串与恒流管上建立母线电压，U1 检测 LED 电流并改变内部调整管压降使电流恒定，结构简单、无需电感，但恒流管耗散大、效率低且电路非隔离，适合大功率 LED 灯丝灯/球泡灯驱动。

## 工作原理

恒流 IC 检测流过 LED 串的电流，通过改变内部调整管两端的压降来维持电流恒定，超过 LED 串工作所需的多余电压全部由恒流管以热量形式耗散。电源瞬时变化时 IC 快速调整分压以保持电流稳定。

## 关键计算公式

- 总正向压降（n 颗 LED 串联）：

Vtotal=n×VF

- 恒流管耗散功率：

Pdrop=(Vbus−Vtotal)×ILED

- 输入直流母线电压（有效值整流滤波近似）：

Vbus≈2 Vrms

- 系统效率：

η=VtotalVbus

- LED 总功率：

PLED=Vtotal×ILED

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| n​ | 串联 LED 数量 | — |
| VF​ | 单颗 LED 正向压降 | V |
| Vtotal​ | LED 串总压降 | V |
| Vbus​ | 整流滤波母线电压 | V |
| Vrms​ | 交流输入有效值 | V |
| ILED​ | LED 恒定电流 | A |
| Pdrop​ | 恒流管耗散功率 | W |
| η​ | 效率 | — |

## 元件调整影响

- 串联 LED 数量 n 增大 → 总压降升高、效率提高、恒流管压降与发热减小，但需保证最低输入下仍能点亮。

- 输入电压升高 → 母线电压升高，恒流管压降与发热急剧增大。

- 设定电流 ILED 增大 → 亮度提高，耗散功率按比例增大，散热要跟上。

- 滤波电容增大 → 母线纹波减小、LED 纹波电流减小，但功率因数会下降。

## 典型参数示例

- 输入 Vrms=220 V：Vbus≈1.414×220≈311 V。

- 30 颗 LED、VF=3 V、ILED=100 mA：Vtotal=90 V，Pdrop=(311−90)×0.1≈22.1 W，效率约 90/311≈29%。

## 常见器件型号

- 高压线性恒流 IC：SM2082、BP2832、RM9003、MT7605、CL1502。

- LED：2835 灯珠（如 SMD2835）。

## 注意事项

- 恒流管耗散功率巨大，必须良好散热；效率远低于开关型方案。

- 电路非隔离，带电部件必须满足安规与爬电距离要求。

- 输入电压波动直接改变耗散功率，需按最高输入电压校核温升。

- 纹波电流大、功率因数低，对调光与电网谐波要求高的场合不宜采用。

## 参考资料

- SM2082 / BP2832 数据手册（明微 / 晶丰明源官网）。

- Wikipedia: LED lamp。

- 高压线性恒流驱动应用笔记。

材料收集者：杜文杰