# LED 显示屏驱动电路

## 拓扑描述

由 行扫描开关管（行选，以 P 沟道 MOSFET 计）Q1∼Qm、列恒流驱动芯片 U1（n 列恒流通道） 与 LED 点阵（m 行 × n 列） 组成的矩阵扫描驱动网络。电路共有 4 组关键节点：节点① 电源正端 V+（所有行选管 Q1∼Qm 的源极 S 与电源正极相连）；节点② 各行母线（共 m 个）（第 i 行行选管 Qi 的漏极 D 与该行全部 LED 阳极相连）；节点③ 各列母线（共 n 个）（第 j 列全部 LED 阴极与列恒流芯片 U1 第 j 通道输入端相连）；节点④ 地 GND（列恒流芯片 U1 的电源负端/灌电流回路相连）。

各元件管脚连接：行选管 Qi 的 S 接节点①电源正端、D 接节点②第 i 行母线、G 接行译码器/行选驱动信号；列恒流芯片 U1 第 j 通道电流输入端接节点③第 j 列母线、恒流输出经内部采样电阻接节点④地、基准/数据/时钟/使能脚送控制器；LED 点阵第 i 行第 j 列灯珠的阳极接第 i 行母线（节点②）、阴极接第 j 列母线（节点③）。

由此构成”行扫描 + 列恒流”的点阵扫描驱动组态：任意时刻仅选中一行（该行行选管导通），该行 LED 由列恒流通道按灰度数据提供恒定电流，逐行快速轮询并利用人眼视觉暂留完成整屏刷新，同时以 PWM 调制导通时长实现灰度与亮度控制。

## 工作原理

任意时刻仅选中一行，该行的 LED 按列数据由恒流源驱动导通；利用人眼视觉暂留效应快速轮询各行，使人眼看到完整的整屏画面。通过 PWM 调制导通时长实现灰度与亮度。

## 关键计算公式

- 单颗 LED 平均电流（占空比取均值）：

Iavg=Ipeak×D

- 整屏最大峰值电流（每行 N 列全亮）：

Irow=N×Ipeak

- 单帧扫描频率：

fframe=frowm

- 单个 LED 功耗：

PLED=VF×Iavg

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ipeak​ | 单 LED 峰值电流 | A |
| Iavg​ | 单 LED 平均电流 | A |
| D​ | PWM 占空比 | — |
| N​ | 每行点亮列数 | — |
| Irow​ | 单行峰值电流 | A |
| fframe​ | 帧率 | Hz |
| frow​ | 行扫描频率 | Hz |
| m​ | 扫描行数（1/m 扫描） | — |
| VF​ | LED 正向压降 | V |

## 元件调整影响

- 行数 m 增大 → 占空比 1/m 减小，LED 平均亮度下降，需提高峰值电流补偿。

- 峰值电流 Ipeak 增大 → 亮度提升，但 LED 发热与结温升高，存在烧毁风险。

- 扫描频率 frow 提高 → 画面闪烁减弱（越接近 ≥60 Hz 越好），但开关损耗增大。

- 灰度位数提高 → 灰阶更细腻，但刷新数据带宽与时钟频率需相应提高。

## 典型参数示例

- 16 行扫描（m=16）、帧率 fframe=60 Hz：frow=16×60=960 Hz。

- 单行全亮 64 列、Ipeak=20 mA：Irow=64×0.02=1.28 A，平均每 LED Iavg=20/16=1.25 mA。

## 常见器件型号

- 行扫描开关：74HC138 译码器 + 4953 PMOS 行管。

- 列驱动恒流芯片：MBI5024、MBI5026、SM16126、TLC5940、JS78。

- LED 点阵模块：1088AS（8×8）、8×8/16×16 点阵屏。

## 注意事项

- 行扫描占空比低时需按「峰值电流」校核 LED 规格，而非平均电流。

- 恒流通道精度与温度漂移直接影响显示均匀性，需选择匹配度高的驱动芯片。

- 大屏需分区供电、就近退耦，防止行电流突变引起电源纹波与地弹。

- 刷新率不足会导致画面闪烁与低亮度灰阶失真。

## 参考资料

- Wikipedia: LED display。

- MBI5024 / TLC5940 数据手册（台湾聚积 Macroblock / TI 官网）。

- 《LED 显示屏原理与工程技术》。

材料收集者：杜文杰