# PWM 调光电路

## 拓扑描述

由 PWM 信号源（MCU 定时器/专用调光器）、开关管（以 N 沟道 MOSFET Q1 计，或使用恒流驱动芯片的调光/使能引脚）、限流/恒流环节 与 LED（串/并联负载） 组成的亮度调节网络。电路共有 3 个关键节点：节点① 电源正端 V+（限流/恒流环节输入端或 LED 串阳极端）；节点② 开关节点（LED 串阴极端与 Q1 漏极 D 相连，为限流/恒流环节与开关管的公共节点）；节点③ 地 GND（Q1 源极 S 与电源负端相连）。另有 节点④ PWM 信号节点（PWM 源输出接 Q1 栅极 G 或恒流芯片调光使能脚）。

各元件管脚连接：PWM 信号源 输出接节点④PWM 信号节点；Q1 的 G 接节点④PWM 信号节点、D 接节点②开关节点、S 接节点③地；限流/恒流环节 一端接节点①电源正端（或串于 LED 支路）、另一端接 LED 对应端；LED 阳极经限流/恒流环节接节点①、阴极接节点②开关节点（采用恒流芯片调光脚方案时由芯片内部开关控制 LED 支路）。

由此构成”PWM 通断调光”组态：PWM 方波控制 Q1（或调光使能脚）通断，LED 在导通期间以额定（峰值）电流点亮、关断期间熄灭，改变占空比即改变人眼感知的平均亮度（Iavg=Ipeak⋅D），因导通电流恒定故 LED 色温基本不变，实现无级连续调光。

## 工作原理

在电路导通期间 LED 以额定（峰值）电流点亮，关断期间完全熄灭；调节高低电平的时间比例（占空比），即可改变人眼感知的平均亮度。由于导通电流恒定，LED 的光谱（颜色）几乎不随亮度漂移。

## 关键计算公式

- 平均电流：

Iavg=Ipeak×D

- 占空比：

D=tonton+toff=tonT

- 调光分辨率（N 位定时器）：

R=12N

- PWM 频率：

fPWM=1T

- 平均功耗：

Pavg=VF×Iavg

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ipeak​ | 导通峰值电流 | A |
| Iavg​ | 平均电流 | A |
| D​ | 占空比 | — |
| ton​ | 导通时间 | s |
| toff​ | 关断时间 | s |
| T​ | PWM 周期 | s |
| fPWM​ | PWM 频率 | Hz |
| VF​ | LED 正向压降 | V |

## 元件调整影响

- 占空比 D 增大 → 平均电流增大，LED 变亮。

- PWM 频率降低 → 可能被人眼察觉闪烁，甚至与相机、频闪源产生拍频。

- PWM 频率过高 → 开关损耗增大，调光线性度与对比度变差。

- 导通峰值电流增大 → 亮度上限提高，但需校核 LED 允许的峰值电流与结温。

## 典型参数示例

- 取 Ipeak=20 mA、D=0.5：Iavg=20×0.5=10 mA。

- 16 位 PWM 定时器：调光分辨率 R=1/216≈1.53×10−5（约 65536 级）。

## 常见器件型号

- PWM 发生器：任意带定时器的 MCU（STM32、ATmega328）。

- 恒流驱动带调光脚：MBI5024、TLC5940、PT4115（PWM 调光引脚）。

- 专用调光 IC：LM3409、AL8860。

## 注意事项

- PWM 频率通常取 200 Hz～10 kHz，避开人眼闪烁与音频可闻频段。

- 高频开关沿产生的 EMI 需通过布置短走线、加 RC 缓冲缓解。

- 高精度调光宜采用恒流源 + 模拟或混合调光，避免大占空比范围内的非线性。

- 数字电源上 PWM 突变电流会引入纹波，注意退耦与滤波。

## 参考资料

- Wikipedia: Pulse-width modulation。

- TI 应用笔记（LED PWM 调光，LM3409 数据手册）。

- STM32 TIM 定时器 PWM 输出参考手册。

材料收集者：杜文杰