# MOSFET 高边栅极驱动电路

## 拓扑描述

由 自举二极管 Dboot、自举电容 Cboot、高边栅极驱动 U1（带 VB/VS/HO 脚）、栅极电阻 RG 与 高边 N 沟道功率 MOSFET Qhigh（源极接开关节点） 组成。电路共有 5 个关键节点：节点① 驱动电源 VCC（U1 电源脚与 Dboot 阳极相连）；节点② 自举节点 VB（Dboot 阴极、Cboot 上端、U1 的 VB 脚三者相连）；节点③ 开关节点 VS（Qhigh 源极 S、Cboot 下端、U1 的 VS 脚三者相连）；节点④ 栅极节点 G（RG 下端与 Qhigh 栅极 G 相连）；节点⑤ 母线/漏极节点（Qhigh 漏极 D 接直流母线 Vbus）。

各元件管脚连接：Dboot 阳极接节点①VCC、阴极接节点②自举节点 VB；Cboot 一端接节点②VB、另一端接节点③开关节点 VS；U1 电源脚接节点①VCC、VB 脚接节点②、VS 脚接节点③、高边输出 HO 经 RG 接节点④栅极节点；RG 一端接 U1 的 HO 输出、另一端接节点④；Qhigh 的 G 接节点④栅极节点、D 接节点⑤母线/漏极节点、S 接节点③开关节点 VS。

由此构成”自举供电的高边驱动”组态：低边管导通、开关节点被拉到地时，Cboot 经 Dboot 从 VCC 充电；高边需开通时，浮动的高边驱动以自举电容为电源，把栅极电压抬升到高于源极（源极即开关节点）的 VGS（约 10~15 V），使源极不接地的高边 N 沟道 MOSFET 可靠导通。

## 工作原理

当低边管导通时，自举电容经自举二极管从 VCC 充电到接近电源电压；当高边管需要开通时，浮动的高边驱动以自举电容为电源，把栅极电压抬升到高于源极 VGS（通常 10~15 V），使高边 MOSFET 导通。

## 关键计算公式

- 自举电容容量选择：

Cboot≥QG+IQBS ton+QlsΔVboot

- 自举电压（低边导通充电后）：

Vboot=VCC−VD−VLS

- 自举电容充电时间：

tcharge=Rboot Cboot

- 高边栅极驱动峰值电流：

IG=Vboot/RG

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Cboot​ | 自举电容 | F |
| QG​ | 高边管栅极电荷 | C |
| IQBS​ | 高边驱动静态电流 | A |
| ton​ | 高边最大导通时间 | s |
| ΔVboot​ | 允许的自举电压跌落 | V |
| VCC​ | 驱动电源电压 | V |
| VD​ | 自举二极管压降 | V |
| VLS​ | 低边管导通压降 | V |

## 元件调整影响

- 自举电容 Cboot 减小 → 充电后电压跌落增大，长时间导通或低频时可能导致高边驱动欠压。

- Cboot 增大 → 抗跌落能力增强，但上电建立时间变长、初始充电需额外脉冲。

- 自举二极管反向恢复与耐压不足 → 高压抖动时漏电或损坏。

- RG 增大减小均会平衡开关损耗与 EMI，同低边驱动。

## 典型参数示例

- 取 QG=50 nC、IQBS=100 μA、ton=1 ms、ΔVboot=1 V：

Cboot≈50×10−9+100×10−6×10−31≈150 nF

- 实际常取 Cboot=0.1∼2.2 μF 以留裕量。

## 常见器件型号

- 半桥/高边驱动：IR2110、IR2184、UCC27211、L6387。

- 自举二极管：1N4148、US1M、STTH1L06（快恢复）。

- 自举电容：X7R 贴片电容（0.1~1 μF）。

## 注意事项

- 自举电容应紧靠驱动芯片 HB/HS 引脚，减小环路电感。

- 自举二极管需耐压高于母线电压、快恢复，避免反向恢复问题。

- 长时间高边持续导通时自举电压会衰减，需周期性刷新或改用隔离/电荷泵电源。

- 高边开关节点（HS）的负向瞬态需加以处理，防止驱动芯片误动作。

## 参考资料

- Wikipedia: Bootstrap circuit。

- IR2110 / UCC27211 数据手册（Infineon / TI 官方）。

- 英飞凌/TI 应用笔记：高边 MOSFET 自举驱动设计。

材料收集者：杜文杰