# PTC 热敏电阻测温电路

## 拓扑描述

由 PTC 热敏电阻 RPTC、固定电阻 R 与 采样电路（比较器或 ADC） 组成分压网络，另接参考电压 Vref 与地 GND。电路共有 3 个关键节点：节点① 参考电压节点（接参考电压 Vref，与 R 的上端相连）；节点② 分压输出节点（R 的下端、RPTC 的上端与采样输入三者相连，作为输出 Vout）；节点③ 接地节点（RPTC 的下端接地 GND）。

各元件管脚连接：R 一端接节点①、另一端接节点②；RPTC 一端接节点②、另一端接节点③；采样电路输入接节点②，读取分压电压 Vout 或据此做阈值比较。

由此构成”PTC 接下臂、R 接上臂”的分压测温/保护组态，输出 Vout=Vref⋅RPTCR+RPTC，随 PTC 阻值（温度）升高而升高，既可用于测温也常用于过热保护。

## 工作原理

PTC 呈正温度系数，温度升高时阻值增大，分压点电压上升。通过测量 Vout 或比较动作，实现温度测量或阈值保护。

## 关键计算公式

- 分压输出：

Vout=Vref⋅RPTCR+RPTC

- 阻温近似关系：

RPTC(T)=R25⋅expBp1T25−1T

- 由阻值反算温度：

1T=1T25−1BplnRPTCR25

- 自热功率：

PPTC=I2RPTC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RPTC​ | PTC 阻值 | Ω |
| R25​ | 25 °C 标称阻值 | Ω |
| Bp​ | PTC 材料常数 | K |
| T​ | 绝对温度 | K |
| Vref​ | 参考电压 | V |
| I​ | 流经 PTC 电流 | A |

## 元件调整影响

- R 增大 → 低温段分辨率提高（PTC 较小时）。

- R 减小 → 高温段（PTC 变大）电压变化更明显。

- B_p 增大 → 阻值对温度更敏感，检测更灵敏。

- 工作点跨过居里温度 → 阻值陡增，适合做开关型过温保护。

## 典型参数示例

- 取 R25=1 kΩ（硅基 PTC）、R=1 kΩ、Vref=5 V，25 °C 时：Vout=5×10001000+1000=2.5 V。

- 升温使 RPTC=4 kΩ 时：Vout=5×40001000+4000=4.0 V。

## 常见器件型号

- 硅基线性 PTC：KTY81、KTY84。

- 陶瓷开关型 PTC：Murata PTF、Epcos B599 系列。

## 注意事项

- 线性型（如 KTY 系列）适合测温，开关型适合过温保护而非精细测温。

- PTC 自热明显，测量电流需保持很小。

- 陶瓷 PTC 在居里点附近阻值跳变，用于保护时校准动作阈值。

- 保护应用应与 NTC 区分：PTC 适合过流/过温自恢复保护。

## 参考资料

- Wikipedia: Thermistor。

- NXP KTY81/82 数据手册。

- 《传感器与检测技术》教材。

材料收集者：杜文杰