# 光电二极管检测电路

## 拓扑描述

由 光电二极管 D1（工作于光导模式，反偏）、运算放大器 A1、反馈电阻 Rf 与并联的 反馈电容 Cf 组成跨阻放大器（TIA）。电路共有 4 个关键节点：节点① 反偏节点（D1 的阴极接反偏电压或 +V，使其反偏置）；节点② 虚地节点（D1 的阳极、A1 的反相输入端 IN−、Rf 一端与 Cf 一端相连）；节点③ 接地节点（A1 的同相输入端 IN+ 接地 GND）；节点④ 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 Rf、Cf 的另一端相连，作为 Vout）。

各元件管脚连接：D1 阴极接节点①、阳极接节点②；A1 的 IN− 接节点②、IN+ 接节点③、OUT 接节点④、正电源 V+ 接 +VCC、负电源 V− 接 −VEE；Rf 一端接节点②、另一端接节点④；Cf 一端接节点②、另一端接节点④。

由此构成”反偏光导模式光电二极管 + 跨阻放大”组态，光电流 Ip 从反相端全部流过 Rf，输出 Vout=Ip⋅Rf，实现光电流到电压的标准转换，是精密光电检测的典型拓扑。

## 工作原理

光照在 PN 结上产生与光强成正比的光电流 I_p，I_p 从反相输入端流出、全部流过反馈电阻 R_f，因此输出电压 Vout=Ip⋅Rf，实现电流—电压转换。

## 关键计算公式

- 输出电压（理想）：

Vout=Ip⋅Rf

- 光电流：

Ip=Rλ⋅P

- 带宽（受反馈电容 C_f 与增益带宽积限制）：

f−3dB=12πRfCf

- 反偏模式下总电流：

Itotal=Ip+Idark

- 暗电流随温度近似规律：

Idark(T)≈Idark(T0)⋅2T−T010

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Ip​ | 光电流 | A |
| Rλ​ | 光谱响应度 | A/W |
| P​ | 入射光功率 | W |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| Cf​ | 反馈电容 | F |
| Idark​ | 暗电流 | A |
| T​ | 结温 | °C |

## 元件调整影响

- R_f ↑ → 输出电压增益（跨阻）增大，但带宽下降、噪声增益增大。

- R_f ↓ → 增益降低，带宽提高。

- C_f ↑ → 补偿带宽、提高稳定性，但上限带宽降低。

- 反偏电压 ↑ → 结电容减小、响应变快，但暗电流和噪声增大。

## 典型参数示例

- 取 Ip=10 μA、Rf=100 kΩ：Vout=10×10−6×100×103=1 V。

- 取 Rf=100 kΩ、Cf=10 pF：f−3dB=12π×105×10×10−12≈159 kHz。

## 常见器件型号

- 光电二极管：BPW34、BPW21R、S1223（滨松）。

- 运放：OPA128/OPA129（低偏流）、LTC6240、ADA4530-1（fA 级输入偏流）。

## 注意事项

- 必须选用低输入偏流（fA~nA 级）运放，否则偏流会淹没微弱光电流。

- PCB 需做 guard ring（保护环） 防止漏电流，反馈电阻不宜过大以免热噪声。

- 高增益时需并联 C_f 防止振荡；光电流动态范围大时考虑对数放大或量程切换。

- 反偏结电容随电压变化，影响响应速度。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SBOA268（Transimpedance amplifier design）。

- 《光电检测技术与应用》。

- Wikipedia: Photodiode。

材料收集者：杜文杰