# 光电池检测电路

## 拓扑描述

由 光电池（光伏电池，作为光生电流源）、运算放大器 A1、反馈电阻 Rf 与并联的 反馈电容 Cf 组成跨阻放大器（TIA），或改用 采样电阻。电路共有 3 个关键节点：节点① 虚地节点（光电池一端、A1 的反相输入端 IN−、Rf 一端与 Cf 一端相连）；节点② 接地节点（光电池另一端与 A1 的同相输入端 IN+ 接地 GND）；节点③ 输出节点（A1 的输出端 OUT 与 Rf、Cf 的另一端相连，作为 Vout）。

各元件管脚连接：光电池两端分别接节点①、节点②；A1 的 IN− 接节点①、IN+ 接节点②、OUT 接节点③、正电源 V+ 接 +VCC、负电源 V− 接 −VEE；Rf 一端接节点①、另一端接节点③；Cf 一端接节点①、另一端接节点③。

由此构成”光电池（零偏近短路）+ 跨阻放大”组态，输入节点被钳在虚地使光电池工作于短路点，光生电流 Iph 全部流过 Rf，输出 Vout=−IphRf，用于测光强或光伏功率。

## 工作原理

光电池的短路电流近似与入射光照度成正比。短路工作点下线性最好，故后级用跨阻放大器把输入节点钳在虚地（≈0 V），将光生电流 Iph 全部流过反馈电阻 Rf，转为输出电压 Vout=−IphRf。

## 关键计算公式

- 输出电压（跨阻放大）：

Vout=−IphRf

- 光生电流（短路电流）：

Iph=SR⋅E

- 带宽（跨阻放大器）：

fc=12πRfCf

- 最大输出功率（光伏电池匹配负载）：

Pmax=ImpVmp

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| Iph​ | 光生电流 | A |
| Rf​ | 反馈电阻 | Ω |
| SR​ | 光谱响应度 | A/W |
| E​ | 入射光功率 | W |
| Cf​ | 反馈电容（相位补偿） | F |
| Pmax​ | 最大输出功率 | W |
| Imp、Vmp | 最大功率点电流、电压 | A、V |

## 元件调整影响

- 反馈电阻 Rf 增大 → 输出电压 Vout=−IphRf 线性增大、灵敏度提高，但带宽 fc=1/(2πRfCf) 降低、噪声与失调放大加剧。

- 反馈电容 Cf 增大 → 相位裕度增加、稳定性变好，但带宽下降、响应变慢。

- 入射光功率 E 增大 → 光生电流 Iph=SR⋅E 线性增大，若超出运放输出摆幅则进入饱和。

- 运放输入偏置电流增大 → 对微小光电流引入更大误差，弱光检测需选低输入偏置运放。

- 反馈电阻换自感较小的薄膜/贴片电阻可减小并联寄生电容，避免高频自激。

## 典型参数示例

- 取 SR=0.5 A/W、E=1 mW：Iph=0.5×10−3=0.5 mA。

- 取 Iph=0.5 mA、Rf=10 kΩ：Vout=−0.5×10−3×10×103=−5 V。

- 取 Rf=10 kΩ、Cf=10 pF：fc=1/(2π×104×10−11)≈1.59 MHz。

## 常见器件型号

- 运算放大器（TIA）：OPA335、LTC6228、ADA4610、OPA2156。

- 光电池/光电二极管：BPW34、S2386、OSD15-5T。

- 反馈电阻：高精度薄膜电阻（如 0.1%、低 TCR 贴片）。

## 注意事项

- 跨阻放大输入节点被钳在虚地，必须保证光电池工作于短路/近短路点以获得最佳线性。

- 电源去耦与反馈电容要就近布局，防止跨阻放大自激振荡。

- 遮光、屏蔽与 PCB 漏电流会影响微弱光电流的测量精度。

- 运放输出摆幅与供电决定最大可测光强，超出后应减小 Rf 或提高供电电压。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SBOA268（跨阻放大器设计）。

- Wikipedia: Transimpedance amplifier。

- 《光伏发电工程技术》。

材料收集者：杜文杰