# 线性霍尔电路

## 拓扑描述

由 线性霍尔传感器 H1（内部霍尔元件在恒流偏置下产生霍尔电压，经内部放大与失调校准）与 后级 ADC（及可选输出滤波器）组成。电路共有 3 个关键节点：节点① 电源节点（H1 的 VCC 脚接 +VCC，配去耦电容）；节点② 接地节点（H1 的 GND 脚接地）；节点③ 输出节点（H1 的 OUT 脚与后级 ADC/滤波器输入相连，作为 Vout）。

各元件管脚连接：H1 的 VCC 接节点①、GND 接节点②、OUT 接节点③；后级 ADC 输入接节点③。输出以电源中点（V_CC/2）为基准，Vout=VQ+S⋅B，磁铁靠近使 B 增大时输出偏离静态值。

由此构成”线性（模拟比率式）霍尔 + 后级采样”的连续磁场测量组态，输出随外磁场线性变化，对磁铁位置或电流磁场做连续性测量。

## 工作原理

霍尔电压 VH=KHIcB 与磁感应强度成正比，内部放大器将微小的霍尔电压放大并平移，使输出 Vout=VQ+S⋅B，其中 VQ 为零磁场静态输出，S 为器件灵敏度，实现对磁场的线性模拟输出。

## 关键计算公式

- 输出电压：

Vout=VQ+S⋅B

- 霍尔电压：

VH=KHIcB

- 位置—磁场近似（磁铁靠近时 B 增大）：

Vout≈VQ−k⋅d

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Vout​ | 输出电压 | V |
| VQ​ | 零磁场静态输出 | V |
| S​ | 磁场灵敏度 | V/T |
| B​ | 磁感应强度 | T |
| Ic​ | 偏置电流 | A |
| d​ | 磁铁距离 | m |

## 元件调整影响

- 偏置电流 I_c ↑ → 灵敏度提高，但自热与噪声增大、温漂增加。

- 磁铁距离 d ↓ → 磁感应强度增大，输出电压偏离静态值越大。

- 输出端负载/滤波 → 影响噪声与带宽，可加低通滤波抑制纹波。

- 器件灵敏度由内部放大器增益决定，选型时按所需量程匹配。

## 典型参数示例

- 某器件 VQ=2.5 V、S=1.3 mV/G（1 G = 10−4 T），磁感应 B=300 G：Vout=2.5+1.3×10−3×300=2.89 V。

- 反向磁场 B=−300 G：Vout=2.5−0.39=2.11 V。

## 常见器件型号

- 线性霍尔：SS49E、SS495A、A1324、DRV5053、AD22151。

## 注意事项

- 输出以 V_CC/2 为基准，负磁场输出低于中点，正磁场高于中点，需按此设计 ADC 范围。

- 线性度与温漂受器件影响，精密测量需选带失调校准型号或做温度补偿。

- 磁铁需安装在其线性工作区间内，过近会饱和。

- 供电纹波会直接耦合到输出，注意电源去耦。

## 参考资料

- Allegro A1324、SS49E 数据手册。

- Wikipedia: Hall effect sensor。

材料收集者：杜文杰