# 分流电阻采样电路

## 拓扑描述

由 精密分流电阻 Rshunt（小阻值、串联在被测电流回路）、差分放大器（或仪表放大器）A1 与 后级 ADC 组成。电路共有 3 个关键节点：节点① 取样高端节点（Rshunt 的一端与 A1 的同相输入端 IN+ 相连，也接被测电流回路入端）；节点② 取样低端节点（Rshunt 的另一端与 A1 的反相输入端 IN− 相连，也接被测电流回路出端）；节点③ 输出节点（A1 的 OUT 与 ADC 输入相连，作为 Vout）。

各元件管脚连接：被测电流从节点①流入、流经 Rshunt 后从节点②流出；Rshunt 两端分别接节点①、节点②；A1 的 IN+ 接节点①、IN− 接节点②、OUT 接节点③、正电源 V+ 接 +VCC、负电源 V− 接 −VEE；ADC 输入接节点③。

由此构成”串联分流 + 差分放大”的电流采样组态，取样电压 Vshunt=I⋅Rshunt 经放大得 Vout=I⋅Rshunt⋅G，低成本、交直流均可，用于电流检测。

## 工作原理

被测电流 I 流过分流电阻产生压降 Vshunt=I⋅Rshunt，差分放大电路将该小压降放大 G 倍得到 Vout=I⋅Rshunt⋅G，从而实现对电流的测量。

## 关键计算公式

- 分流电压：

Vshunt=I⋅Rshunt

- 输出电压：

Vout=I⋅Rshunt⋅G

- 高侧/低侧差分放大：

Vout=G(V+−V−)

- 分流电阻功耗：

P=I2Rshunt

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I​ | 被测电流 | A |
| Rshunt​ | 分流电阻 | Ω |
| Vshunt​ | 分流电压 | V |
| G​ | 差分放大增益 | — |
| P​ | 电阻功耗 | W |

## 元件调整影响

- R_shunt ↑ → 信号变大、信噪比改善，但功耗增大、压降与温升增加。

- R_shunt ↓ → 插入损耗小、精度受热影响小，但信号变小，需更大增益。

- 增益 G ↑ → 输出电压增大，量程相应减小。

- 高侧采样可检测负载对地短路，低侧采样电路简单但引入地平面干扰。

## 典型参数示例

- 取 Rshunt=10 mΩ、被测电流 I=5 A：Vshunt=5×0.01=50 mV。

- 放大 G=20：Vout=50×10−3×20=1 V；电阻功耗 P=25×0.01=0.25 W。

## 常见器件型号

- 采样电阻：四端开尔文精密合金电阻（2512/3920 封装），如 VISHAY WSL 系列。

- 电流检测放大器：INA180、INA240、MAX4080、AD8210。

## 注意事项

- 选用四端（开尔文）电阻并按 Kelvin 接法布线，减小引线电阻误差。

- 注意电阻温漂（TCR）与自热对精度的影响，必要时增散热铜箔。

- 高侧采样需器件输入耐压高于母线电压；低侧采样会抬高负载地电位。

- 分流电阻与 PCB 接触电阻、导线压降都计入误差，layout 要谨慎。

## 参考资料

- TI 应用笔记 SBOA162（高/低侧电流检测）。

- Wikipedia: Shunt (electrical)。

材料收集者：杜文杰