# 数字湿度传感器电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：电路由单片集成温湿度传感器芯片 U1（内部集成感湿元件、温度传感器、信号调理、ADC 与数字接口 I²C/单总线）、上拉电阻 RP 与去耦电容 C1 组成。电路共有 4 个关键节点：节点① 电源节点 VDD（连 U1 的 VDD 脚与 RP 一端、C1 一端）；节点② 地节点 GND（连 U1 的 GND 脚与 C1 另一端）；节点③ I²C 时钟节点 SCL（连 U1 的 SCL 脚、RP 上拉）；节点④ I²C 数据节点 SDA（连 U1 的 SDA 脚、RP 上拉）。

各元件管脚连接：U1 的 VDD 脚接节点①、GND 脚接节点②；RP 在 SCL、SDA 各一支，一端接节点①、另一端分别接节点③/④，对开漏 I²C 总线做上拉；C1 一端接节点①、另一端接节点②，对电源去耦。内部感湿元件随湿度改变电参数，片上调理电路转换为电压并经 ADC 数字化，再做温度补偿与标定，最终经 SCL/SDA 输出数字温湿度值。

由此构成”感湿 + 片上调理 + ADC + I²C 数字输出”的单芯片数字湿度传感器组态，只需供电、上拉与去耦即可直接输出已校准的数字温湿度值，无需外部模拟调理。

## 工作原理

内部感湿元件随湿度改变电参数，片上调理电路将其转换为电压并经 ADC 数字化，再由内部算法做温度补偿与标定，最终通过 I²C/单总线输出数字温度与湿度。

处理流程：

RH,T→ADC+校准数字输出

## 关键计算公式

- 上拉电阻（I²C）：

RP

- （典型 4.7 kΩ）

- 采样周期与转换时间决定实时性：

tconv

- （如 HTU21D 约 50 ms）

- I²C 数据解析（原始读数 → 相对湿度）：

RH=SRH216−1×100%

其中 SRH 为 16 位原始湿度读数，经温度补偿后输出校准的相对湿度值。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RH​ | 相对湿度 | %RH |
| T​ | 温度 | °C |
| RP​ | 上拉电阻 | Ω |
| tconv​ | 转换时间 | s |

## 元件调整影响

- 上拉电阻 R_P ↓ → I²C 边沿更快、抗干扰更好，但功耗增大。

- 上拉电阻 R_P ↑ → 功耗降低，但通信速率与抗噪变差。

- 采样周期 ↑ → 功耗降低（间歇模式），响应实时性下降。

- 供电纹波/去耦不良 → 影响 ADC 精度，湿度读数抖动。

## 典型参数示例

- I²C 上拉：VDD=3.3 V、标准模式取 RP=4.7 kΩ，灌电流约 3.3/4700≈0.7 mA。

- 若器件 tconv=50 ms，则以约 20 Hz 的速率刷新温湿度读数。

## 常见器件型号

- 数字温湿度传感器：SHT30、SHT40、HTU21D、DHT22（单总线）、AHT20。

## 注意事项

- 传感器靠近发热元件会偏差，需预留通风与远离热源布局。

- 结露会短时失效，恢复后需等待干燥；注意防护膜/滤网。

- I²C 总线避免过大上拉或过长的走线，必要时加总线电平转换。

- 注意供电去耦与启动时间，上电后需按数据手册等待稳定。

## 参考资料

- Sensirion SHT30/SHT40 数据手册。

- TE HTU21D 数据手册。

材料收集者：杜文杰