# MEMS加速度计电路

## 拓扑描述

由 MEMS 电容式加速度传感内核（一个微机械质量块—弹簧结构，质量块随加速度位移，带动一对差分检测电容）与 片上信号调理与接口电路（C/V 转换、放大、ADC 与 SPI/I²C 接口逻辑，作为一个单片集成电路芯片实现）组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 供电节点 VDD（芯片供电脚 VCC/VDD 与片外去耦电容一端相连）；节点② 地节点 GND（芯片地脚 GND/VSS、去耦电容另一端与系统地相连）；节点③ I²C 数据节点 SDA（芯片 SDA/SDI 脚与一片外上拉电阻下端相连，为主控双向数据线）；节点④ I²C 时钟节点 SCL（芯片 SCL/SPC 脚与另一片外上拉电阻下端相连，为主控时钟线）；节点⑤ 地址/数据输出节点 SDO/ALT（芯片 SDO/ALT 脚，I²C 时接 VDD 或 GND 决定从机地址，SPI 时作为数据输出 MISO）；节点⑥ 片选与中断节点（芯片 CS 片选脚与 INT1/INT2 中断输出脚）。

各元件管脚连接：MEMS 差分电容传感元件的两条电容臂一端接固定电位、另一端各自作为 C/V 转换的传感桥臂；片上调理电路把该电容变化经 C/V 转换、放大与 ADC 数字化后，再经接口输出；去耦电容一端接供电节点 VDD、另一端接地节点 GND；芯片 VCC/VDD 接供电节点 VDD、GND/VSS 接地节点 GND、SDA/SDI 接 I²C 数据节点 SDA、SCL/SPC 接 I²C 时钟节点 SCL、SDO/ALT 接地址/数据输出节点 SDO/ALT、CS 接片选与中断节点中的片选端、INT1/INT2 接该节点的中断输出端；两片 上拉电阻上端接供电节点 VDD、下端分别接 SDA 与 SCL 数据/时钟线上；模拟输出型的 Vout 模拟输出脚接主控 ADC 输入。

由此构成”MEMS 电容式加速度传感内核 + 片上 C/V 转换、放大与 ADC + SPI/I²C 数字接口”的集成传感与数字输出组态，输出与加速度成比例的数字量；模拟输出型则经 Vout 输出与加速度成比例的模拟电压。

## 工作原理

加速度 → 质量块受惯性力偏移 → 差分电容间隙变化 → 片上调理电路将电容变化转为电压并数字化，输出与加速度成比例的数值。

## 关键计算公式

- 牛顿第二定律：

F=ma

- 电容检测位移（平面电容）：

ΔC∝Δxd

- 灵敏度与输出：

Vout=S⋅a

- 量程与分辨率（LSB）：

ares=2 Range2N

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| m​ | 质量块质量 | kg |
| a​ | 加速度 | m/s² |
| ΔC​ | 电容变化 | F |
| S​ | 灵敏度 | V/(m/s²) 或 LSB/g |
| Range​ | 量程（±g） | g |
| N​ | ADC 位数 | bit |

## 元件调整影响

- 量程配置 ↑ → 可测更大加速度，但每 LSB 分辨率变差。

- 输出数据率 ODR ↑ → 响应更快，但功耗与噪声增大。

- 去耦电容不足 → 电源噪声耦合到测量，加速度噪声增大。

- 模拟输出型的滤波电容影响带宽与噪声。

## 典型参数示例

- 量程 ±2g、14 位有效分辨率：ares=2×2214≈0.244 mg/LSB。

- 灵敏度 S=1000 LSB/g 时，读数 a=1g 对应 1000 LSB。

## 常见器件型号

- MEMS 加速度计：ADXL345、LIS3DH、MPU6050（含陀螺）、BMI160。

## 注意事项

- 加速度计输出包含重力分量 g，静态倾角测量需区分重力与运动加速度。

- 放置位置尽量靠近目标测量点，机械谐振频率需高于测量带宽。

- 输出含噪声与零偏，需校准零偏与比例因子。

- 注意 PCB 应力传导与温漂对零偏的影响。

## 参考资料

- ADI ADXL345 数据手册。

- ST LIS3DH 数据手册。

- Wikipedia: Accelerometer。

材料收集者：杜文杰