# 激光测距电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：由激光二极管 LD（D1）、发射驱动电路（驱动管与限流/储能元件）、发射/接收光学系统、光电探测器 APD 或 PD（D2）、高精度时间数字转换器（TDC）或相位解调电路 与 主控 MCU 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 发射驱动节点（LD 一端与驱动管输出相连）；节点② LD 限流节点（LD 另一端经限流电阻/储能电容接地或接电源）；节点③ 探测器偏置节点（APD 反向高压偏置 VH）；节点④ 信号输出节点（APD/PD 阴极输出光电流，经负载/跨阻电阻）；节点⑤ TDC/解调输入节点（START/STOP 或相位比较输入）；节点⑥ MCU 接口节点。

各元件管脚连接：LD（D1） 一端接发射驱动节点①、另一端经限流电阻接电源；发射驱动管 集电极接发射驱动节点①、发射极接地、基极（或栅极）接 MCU 的发射触发脚；APD/PD（D2） 一端接探测器偏置节点③ VH、另一端接信号输出节点④，并经负载电阻（或跨阻放大器）把光电流转成电压；跨阻/放大 输入接信号输出节点④、输出接 TDC/解调输入节点⑤；TDC 的 START 接发射触发沿、STOP 接回波沿、数据脚接 MCU 接口节点⑥；MCU 发射触发脚、数据/控制脚接相应节点，供电与地接 ±VCC/GND。

由此构成”LD 脉冲或调制发射、APD/PD 接收并放大、TDC 测时（或相位解调）后由 MCU 解算距离”的激光测距组态，直接法按 d=c tRT/2、相位法按 d=c Δϕ/(4πfmod) 计算。

## 工作原理

直接法测量激光脉冲往返时间 tRT，按 d=ctRT/2 求距离；相位法发射调制光、测量发射与接收信号相位差 Δϕ 推算距离。探测器多采用雪崩光电二极管（APD）以提高灵敏度。

## 关键计算公式

- 距离与往返时间：

d=c⋅tRT2

- 距离分辨率（直接法）：

Δd=c⋅Δt2

- 相位法测距：

d=c⋅Δϕ4πfmod

- 最大无模糊距离（相位法）：

dmax=c2fmod

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| d​ | 被测距离 | m |
| c​ | 光速 | m/s |
| tRT​ | 往返时间 | s |
| Δt​ | 时间分辨率 | s |
| Δϕ​ | 相位差 | rad |
| fmod​ | 调制频率 | Hz |

## 元件调整影响

- TDC 分辨率提高 → 距离分辨率 Δd 提高。

- 调制频率升高 → 相位法分辨率提高，但 dmax 减小。

- 激光峰值功率增大 → 量程增大、信噪比提高，但需注意激光安全。

- 探测器灵敏度（APD 增益）提高 → 远距弱信号检测能力增强，但噪声也放大。

## 典型参数示例

- 直接法时间分辨率 Δt=50 ps：Δd=3×108×50×10−122=7.5 mm。

- 相位法取 fmod=10 MHz：最大无模糊距离 dmax=3×1082×107=15 m。

## 常见器件型号

- 集成测距方案：VL53L1X（ST）、LiDAR 前端芯片（如 TDC7200 配合）。

- 激光二极管驱动：常用：按需选型。

## 注意事项

- 激光安全等级必须达标（Class 1/1M），控制峰值功率与发射角。

- 远距测量受大气衰减、目标反射率影响较大。

- APD 需高压偏置（数十至数百伏），需配套升压并注意温度补偿。

## 参考资料

- Wikipedia: Laser rangefinder / Lidar。

- TI TDC7200 产品页（时间数字转换应用）。

- 《激光测距》相关教材。

材料收集者：杜文杰