# 超声波测距电路

## 拓扑描述

元件组成与节点定义：由超声波换能器（发射换能器 Tx 与接收换能器 Rx）、发射驱动电路（反相器或推挽驱动）、回波接收放大/比较电路（运放与比较器，如 LM358） 与 定时 MCU 组成。电路共有 6 个关键节点：节点① 发射节点（发射换能器一端、接驱动输出）；节点② 发射地/公共节点（发射换能器另一端接地）；节点③ 接收信号节点（接收换能器一端、接接收放大输入）；节点④ 放大/比较输出节点（接收放大与比较器的输出回波门限信号）；节点⑤ 定时器输入节点（回波信号送 MCU 捕获/停止脚，ECHO）；节点⑥ MCU 触发节点（发射触发脚 TRIG）。

各元件管脚连接：发射换能器 Tx 一端接发射节点①、另一端接地节点②；驱动反相器/推挽管 输出接发射节点①、输入接 MCU 触发节点⑥、电源接驱动电源、地接地；接收换能器 Rx 一端接接收信号节点③、另一端接地节点②；接收放大器（LM358）输入接接收信号节点③、输出接放大/比较输出节点④、电源与地接 ±VCC/GND；比较器 输入接放大输出与参考电平、输出接定时器输入节点⑤（ECHO）；MCU 触发脚（TRIG）接发射驱动、捕获/停止脚接定时器输入节点⑤、电源与地接 VCC/GND。

由此构成”发射换能器发出 40 kHz 超声脉冲、接收换能器拾取回波并放大比较后停止计时”的超声波测距组态，距离按 d=v tRT/2 计算，声速 v≈331.4+0.6T，需温度补偿。

## 工作原理

超声波以声速在空气中传播，发射后计时，收到回波停止；由往返时间求得距离。声速随温度变化，需温度校正以提高精度。

## 关键计算公式

- 距离与往返时间关系：

d=v⋅tRT2

- 空气声速（温度近似式）：

v≈331.4+0.6 T

- 距离精度（由时间测量精度决定）：

Δd=v⋅Δt2

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| d​ | 被测距离 | m |
| v​ | 声速 | m/s |
| tRT​ | 往返时间 | s |
| T​ | 环境温度 | ℃ |
| Δt​ | 定时分辨率 | s |

## 元件调整影响

- 定时器时钟 / 分辨率增加 → 距离分辨率提高。

- 驱动电压或推动级增益增大 → 发射声压增大，探测距离增大。

- 接收放大器增益增大 → 弱回波灵敏度提高，但噪声与误触发风险上升。

- 温度升高 → 声速升高，若不做温度补偿会使测距偏小。

## 典型参数示例

- 取 T=20 ​∘C：声速 v≈331.4+0.6×20=343.4 m/s。

- 回声时间 tRT=10 ms=10×10−3 s：距离 d=343.4×10×10−32≈1.72 m。

## 常见器件型号

- 收发一体换能器：HC-SR04（模块）、TCT40-16T/TCT40-16R。

- 驱动/接收接口：LM358、CD4049（反相器驱动）。

- 计时与处理：STM32、STC 等 MCU 定时器捕获。

## 注意事项

- 声速随温度变化明显，远距离测量应加温度补偿。

- 柔软、斜置或吸声表面回波弱，难以测距；需保证一定波束对准。

- 发射后换能器有振铃，需设盲区（约 2~3 cm），近距离目标测不准。

## 参考资料

- Wikipedia: Ultrasonic sensor。

- 《传感器与检测技术》（常见教材）。

- HC-SR04 数据手册。

材料收集者：杜文杰