# 心率检测电路

## 拓扑描述

由 光电心率传感前端（绿色 LED 与光电二极管 PD，PPG 光电容积脉搏波法）、LED 驱动电路、跨阻放大级（运算放大器 A1 与跨阻反馈电阻 Rf）、高通/低通滤波级（R、C 等电阻电容） 以及 ADC/MCU 组成。电路的关键节点为：节点① LED 驱动节点（LED 驱动级输出端与绿光 LED 的阳极相接）；节点② 光电探测节点（光电二极管 PD 的阴极接 A1 的反相输入端 IN−，是光电流转换为电压的电流—电压节点）；节点③ 同相参考节点（A1 的同相输入端 IN+ 接偏置参考电位）；节点④ 跨阻反馈节点（Rf 的一端接节点②、另一端接 A1 的输出端 OUT）；节点⑤ 检测输出节点（A1 的 OUT，对应 Vout=−IphRf）；节点⑥ 滤波输出/采样节点（经高通、低通滤波后的信号接 ADC/MCU 的采样输入端）；另有正电源 +VCC 与地 GND 两个电源节点。

各元件管脚连接：绿光 LED 阳极接 LED 驱动节点①、阴极接公共地；光电二极管 PD 阴极接光电探测节点②、阳极接地（或接偏置电位）；运算放大器 A1 的 IN− 接节点②、IN+ 接节点③、OUT 接节点⑤、正电源脚 V+ 接 +VCC、负电源脚 V− 接 GND；跨阻反馈电阻 Rf 一端接节点②、另一端接节点⑤；高通/低通滤波级的 R 与 C 一节串接在节点⑤与下一级之间、使滤波后的信号接至采样节点⑥；ADC/MCU 的模拟输入端接节点⑥，数字电源接 +VCC（3.3 V 或 5 V）、地接 GND。

由此构成”LED 照射皮肤、光电二极管接收反射光、经带反馈电阻的跨阻放大把光电流转换为电压、再经高通/低通滤波后送入 ADC/MCU”的反射式光电容积脉搏波（PPG）心率检测组态，跨阻输出为 Vout=−IphRf。

## 工作原理

心脏搏动使血管容积周期性变化，导致组织对光的吸收随之脉动；光电二极管把反射光转换为含直流 + 交流脉动的电流，经跨阻放大、高通滤波去除直流/噪声后，从交流脉动周期推算出心率。

## 关键计算公式

- 心率与脉搏周期：

BPM=60Tbeat

- 跨阻放大器输出电压：

Vout=−Iph Rf

- 高通滤波截止：

fc=12πRC

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| BPM​ | 每分钟心跳数 | 1/min |
| Tbeat​ | 脉搏周期 | s |
| Iph​ | 光电流 | A |
| Rf​ | 跨阻反馈电阻 | Ω |
| fc​ | 截止频率 | Hz |

## 元件调整影响

- LED 驱动电流增大 → 信号幅度增大、信噪比提高，但功耗与皮肤受热增加。

- 跨阻 Rf 增大 → 增益提高，弱信号更明显，但带宽下降、易饱和。

- 高通截止频率升高 → 更强抑制直流/运动伪迹，但可能丢失慢速脉动。

- 采样率提高 → 波形细节更清晰，利于更精确检出峰值。

## 典型参数示例

- 脉搏周期 Tbeat=0.75 s（80 次/分）：BPM=600.75=80。

- 光电流 Iph=5 μA、Rf=100 kΩ：Vout=5×10−6×100×103=0.5 V。

## 常见器件型号

- 集成 PPG 前端：MAX30100、MAX30102。

- 光电二极管 + LED：常用：按需选型。

## 注意事项

- 运动伪迹是最大干扰，需结合加速度计做运动补偿或软件滤波。

- 手指/手腕按压力度影响血流，需保持传感器贴合且不过度压迫。

- 环境光干扰需通过调制发射或屏蔽罩抑制。

## 参考资料

- Wikipedia: Photoplethysmogram / Heart rate monitor。

- Maxim MAX30102 数据手册。

- TI AFE4404 产品页（PPG 前端）。

材料收集者：杜文杰